# Metod

### Tekniska detaljer i Solid Edge och Keyshot

Alla delar, sammansättningar och ritningar CAD-designades i programmet Solid Edge. För att få en verklig representation med ljus och kontrast skapades renderingar i programmet Keyshot, som också installerades med Solid Edge.

### roterande skiva

Drivaxeln designades som en cylinder i rostfritt stål med en M5-gängad respektive 100 mm M10-gängad ände. Skivan designades som en tunn platta i aluminium med en central urholkning och två cirkelsektorutskärningar, vars kanter avfasades i en vinkel. Alla kanter av skivan utom den centrala urholkningen rundades.

Slutligen skickades dessa ritningar till Peter Arfert som tillverkade delarna i verkstaden.

### Faraday-kopp

Faraday-koppen designades som en kopparcylinder med ett centralt hål som gradvis minskade i diameter inåt. Denna kopparkopp omslöts i rostfritt stål.

På framsidan av koppen placerades en aperturplatta av rostfritt stål med ett centralt 1 mm hål och två skruvhål på kanterna för sammansättning med kopparkoppen.

Slutligen designades fästanordningen med ett centralt hål för stålomslutningen med kopparkoppen, ett hål för drivaxeln och två hål för att hålla fästanordningen på plats i den kompletta uppställningen.

### Yttre fläns

Den yttre flänsen designades som en modifierad flänsplatta i rostfritt stål med ett motorfäste i rostfritt stål och en elgenomföring från Faraday-koppen i form av en sexhörnig mutter med epoxyifyllning och fyra hål för sladdar.

### komplett uppställning

En ritning av den kompletta uppställningen skapades, där stegmotorn fästes till motorfästet på den yttre flänsen, drivaxeln med skivan fördes igenom motorfästet och skruvades fast och Faraday-koppen monterades inne i inkapslingen.

# Resultat

### Roterande skiva

Till vänster visas den renderade sammansättningen av drivaxeln och aluminiumskivan, som är fastsatt med två muttrar på vardera sidan. Till höger visas den tillverkade produkten.

### Faraday-kopp

Rendering av Faraday-koppen visar sammansättningen av aperturplatta, kopparkopp, stålomslutning och fästanordning.

### Komplett uppställning

Renderingen av hela uppställningen visar sammansättningen av stegmotor, yttre fläns, Faraday-kopp och roterande skiva samt en flänsöppning på toppen. Värt att påpeka är att inkapslingen är av rostfritt stål och inte genomskinlig som i figuren. Detta är enbart för visualisering av insidan.

### Temperaturfördelning

Diagrammet visar temperaturfördelningen hos en koppar- och aluminiumskiva vid 20 grader Celsius, där x-axeln visar avståndet från centrum och y-axeln visar temperaturen i Celsius. Formeln som tillämpats presenteras nedan.

# Diskussion

### Roterande skiva

När det gäller den roterande skivan, möjliggör den 100 mm M10-gängade delen placering av skivan på olika avstånd med hjälp av två muttrar på vardera sidan av skivan, vilket innebär att tester med olika avstånd kan göras för att optimera mätningen av elektronstrålen.

Avfasningen av kanterna syftar till att skapa en mjukare övergång i stället för en skarp kant så att oavsiktlig strålexponering undviks, medan rundningen av alla kanter syftar till att förhindra Sankt Elmseld, som är ett fenomen där elektriska laddningar samlas i kanter, vilket kan påverka strålens karakteristik.

För materialvalet eftersträvades hög tolerans och minimal påverkan på strålegenskaper. Materialet valdes primärt till koppar, men på grund av avsaknad av koppar i verkstaden valdes aluminium i stället. Båda materialen har god termisk och elektrisk konduktivitet samt är hållbara över tid.

Materialvalet baserades även på sekundäremission av elektroner med tanke på att den primära elektronstrålen kan överföra energi och inducera emission av sekundära elektroner från materialet. Problemet med sekundära elektroner är att de kan störa mätningen av den primära elektronstrålen.

En möjlig förbättring för att reducera sekundäremissionen är att behandla ytan av skivan eftersom antalet sekundära partiklar är starkt beroende av ytans jämnhet. Däremot kan detta öka designens komplexitet och kostnad.

Att skivans temperaturfördelning är mindre än 20 grader Celsius, är sannolikt ett resultat av att den tillämpade formeln är en enorm förenkling av verkligheten. Exempelvis tar formeln hänsyn till en tunn cylinder utan utskärningar samt att strålen träffar i centrum av skivan.

En jämnare rotation av skivan kan åstadkommas med hjälp av ett styrhjul i form av en tjockare ring på randen av skivan som balanserar skivan genom att minska vibrationer, särskilt vid höga rotationshastigheter.

### Faraday-kopp

När det kommer till Faraday-koppen baserades designen på att strömmen är proportionell mot antalet elektroner som samlas i koppen. Koppar valdes som material på grund av dess goda elektriska ledningsförmåga.

Anledningen till att koppen gradvis minskar i diameter inåt är för att reducera antalet elektroner som studsar ut ur koppen. Aperturplattan reducerar detta ytterligare, men det krävs tester för att optimera aperturhålets storlek. Materialet valdes som rostfritt stål pga den höga smältpunkten.

Ett förslag på att minska förlusten av elektroner är att ladda upp en undertryckningsring runt koppen (eng. suppression ring) med en elektrisk spänning.

Ett tänkbart problem som kan uppstå är uppvärmning av koppen, men enligt en opublicerad rapport av masterstudenter på KTH, bör uppvärmning inte vara ett problem med den elektronstrålen som används eftersom koppar har god termisk ledningsförmåga.

Stålomslutningen på koppen verkar som ett skydd mot eventuell extern elektromagnetisk interferens som kan störa den uppmätta signalen.

En annan möjlig förbättring är att styra strålen mha en deflektor, så att strålen verkligen träffar mitt i koppen.