Modalitet 1:
Ultraljud

Onsdag 11 november 2021

Avsnitt 1:
sid 145–149 (4.1+4.2)

Fråga 1

Ange tre fördelar med att använda ultraljud och förklara varför.

För det första är användningen av ultraljud, till skillnad från andra vanliga kliniska avbildningstekniker, mycket ekonomiskt sparsamt, av såväl tid som resurser. För det andra kan avbildningstekniken kontinuerligt ta bilder med en bildhastighet i realtid med få eller inga säkerhetsrisker. För det tredje medför ultraljud inga negativa hälsoeffekter med tanke på bristen på joniserande strålning och starka magnetiska fält, vilket bidrar till det breda användningsområdet inom medicinsk diagnostik.

Fråga 2

Beskriv kortfattat hur tekniken fungerar, stegvis.

Ultraljud är en mekanisk våg (utbreder sig genom ett medium), akustiska svängningar (ljud), producerade av en ultraljudsgivare (eng. transducer) från vilken parallella ultraljudsstrålar utsänds och passerar genom vävnad. En bråkdel av energin reflekteras från gränserna mellan vävnader på grund av skillnader i akustiska och fysikaliska egenskaper; resterande energi transmitteras vidare genom gränsen. Den reflekterade vågen detekteras av givaren och distansen till varje vävnadsgräns beräknas från tiden mellan pulsöverföring och pulsmottagning. När signalen från den djupaste vävnaden detekterats, skickas nästa våg av ultraljud. Processen upprepas tills hela bilden framställts.

Avsnitt 2:
sid 149–153 (4.3)

Fråga 3

When an ultrasound wave encounters a boundary between two tissues with different values of Z (acoustic impedance), a certain fraction of the wave energy is backscattered towards the transducer whilst the remainder of the wave is transmitted past the boundary point. Explain the three different cases when an ultrasound wave encounters a boundary point where Z1≫Z2, Z1~Z2, and Z1≪Z2. Try to give a realistic example for each case when this might happen.

In the first case, Z1≫Z2, for example, when the ultrasound beam travels from bone tissue into muscle tissue, the acoustic impedance Z, like a resistance, prevents most of the wave energy from backscattering back to the transducer. Thus, the transmitted incident wave coefficient Ti=0 signifies that no wave energy is transmitted through the encountered boundary, while the transmitted and reflected pressure coefficient Tp=0 and Rp=-1, respectively, signify that the pressure wave undergoes a 180o phase shift at the boundary point.

In the second case, Z1~Z2, for example, when the ultrasound beam travels from the kidney into the liver, the backscattered wave is small in amplitude (signal strength), but most of the wave energy is still transmitted through the boundary, as presented by the transmitted and reflected intensity coefficient TI~1 and RI≪1, respectively.

In the third case, Z1≪Z2, for example, when the ultrasound beam travels from air into tissue, the acoustic impedance for the first boundary is so low compared to the second that almost all of the energy is basically reflected back towards the transducer, as shown by the values of TI=0 and RI=1. The reflected pressure coefficient Rp=2 signify that the pressure at a given boundary point is twice that of the incident wave.

An extreme case is when the two boundaries are equal in value, Z1=Z2, in which case, the boundary between the two is essentially impossible to detectable since no difference or change of wave property occurs and, therefore, no “information” is reflected.

Fråga 4

What is scattering and what affects the scattering’s magnitude and angular dependence? Why is speckle considered an undesirable noise?

In this context, scattering describes the forced disorientation, in all directions, of the parallel ultrasound beam (of waves) after encountering some form of structure or boundary. The magnitude of the scattering and its angular dependence – randomness of the direction of travel – depend upon the shape, size and physical and acoustic properties of the structure, such as acoustic impedance Z, compressibility k, and density ρ. Speckle is considered an undesirable noise because of its vague signal information, caused by a combination of constructive (increasing signal) and destructive (decreasing signal) interference, for scattering structures that are relatively far apart.

Avsnitt 3:
sid 153–157 (4.4+4.5)

Fråga 5

βr anger avslappningsabsorptionskoefficienten (eng. relaxation absorption coefficient). Vad innebär den rent fysikaliskt när βr är som störst, det vill säga f=1/τ (anta att vi bara har ett τ).

När koefficienten βr är störst, det vill säga vid frekvensen fr=1/τ, försatt att det bara finns en τ, absorberas (energin i ultraljudsvågen) i strukturen/gränsen maximalt, vilket motsvarar att intensiteten av ultraljudstrålen reduceras som mest.

Fråga 6

Man behöver en förstärkare i mottagarkretsen eftersom signaler som detekteras är försvagade enligt formeln: P=Pz=0e-αz. Vad beror α (alpha) på? Det vill säga varför försvagas/sprids tryckvågor? (flera kapitel egentligen)

Dämpning av signaler beror väsentligen på absorption, som omvandlar energin i den fortplantande vågen till värmeenergi. Den bråkdel av energin som går förlorad beror i sin tur på störningen av partikelrörelsen hos den ”svingande” strukturen, det vill säga konstruktiva och destruktiva interferenskrafter verkar. Koefficienten för tryckdämpningen α cm-1 inkluderas i formeln, som i sin tur beskriver att tryckvågor är avståndsoberoende; dämpningen av trycket och intensiteten ökar med avståndet som vågen färdats.

Avsnitt 4:
sid 157–161 (4.6+4.6.1)

Fråga 7

Beskriv två modifieringar för att få bättre transmitterad effektivitet (eng. efficiency) av signalen och varför de tillämpas.

Den ena modifieringen är att ett ”matchande lager” (eng. matching layer) läggs på ytan av kristallen för att ge bättre akustisk kontakt, dynamisk rörelse, mellan kristallen och patienten eftersom den akustiska impedansen skiljer sig relativt stort mellan givaren och patientens hud. Utan denna modifiering skulle en stor del av energin reflekteras från huden.

Den andra modifieringen är att korta pulser av ultraljud utsänds i syfte att få bättre rumslig upplösning. Mot bakgrund av att PZT elementet oscillerar i takt (samma frekvens) med den applicerade spänningen, förhindrar denna modifiering att svängningsrörelsen faller i otakt med spänningen.

Fråga 8

Stämmer det att man vill tillverka (eng.) transducers med så ett litet intervall av bandbredd (eng. bandwidth) som möjligt? Förklara varför.

Nej. En enda ultraljudsgivare (eng. transducer) – med en viss centralfrekvens f0 (eng. central frequency) – som täcker ett stort bandbreddsområde (intervall) kan användas för flera olika applikationer. Det sparar både tid och resurser i och med att man inte behöver köpa in och använda flera givare.

Avsnitt 5:
sid 161–165 (4.6.2–4.6.4)

Fråga 9

Beskriv de tre regionerna som en tvådimensionell vågprofil från en transducer med en enda platt piezoelektrisk kristall kan delas in i.

Den första regionen, närfält- (eng. near field) eller Fresnel-zonen, beskriver signalstyrkan (intensiteten) väldigt nära till ultraljudsgivaren. Med tanke på det korta avståndet är de uppmätta signalerna för vaga för användas inom diagnostik. Den tredje regionen, (eng.) far-field zone eller Fraunhofer-zonen, beskriver intensiteten som exponentiellt avtagande – ej snabbt oscillerande som i den första regionen. Den mellersta (andra) regionen, närfältgränsen eller NFB (eng. near-field boundary), är avgränsningen mellan Fresnel- och Fraunhofer-zonen.

Fråga 10

Vilka två metoder används för att producera en fokuserad transducer?

Det ena sättet är att en konkav lens placeras framför det piezoelektriska elementet, alternativt att elementet har en sådan form. Det andra sättet är att en givare med mindre diameter böjd yttre skikt fokuserar strålen mer exakt än en längre diameter.