Modalitet 4:
Magnetresonanstomografi

Onsdag 24 november 2021

Avsnitt 1:
sid 204–209 (5.1+5.2.1)

Fråga 1

Vilka är fördelarna med MR?

Det finns fem fördelar med magnetresonanstomografi (eng. magnetic resonance imaging) i jämförelse med andra bildgivande system:

- bristen av joniserande strålning bidrar till patientens hälsa under skanningen

- bilder kan erhållas i vilket två- eller tredimensionellt plan

- det finns utmärkt mjukvävnadskonstrast

- en relativt låg rumslig upplösning (eng. spatial resolution), 1 mm eller mindre, kan lätt uppnås

- bilderna har försumbara penetreringseffekter

- i princip alla delar av kroppen kan undersökas (tillämpning i olika kliniska undersökningar)

Fråga 2

Beskriv kortfattat hur klinisk MR fungerar.

För avbildning i klinisk MR registreras signaler från protoner (eng. hydrogen nuclei) i vatten och lipider (term för samling av fett och fettliknande ämnen). Mot bakgrund av att varje proton har ett magnetiskt moment μ (eng. magnetic moment), vars storlek är proportionell mot sin rörelsemängd P (eng. angular momentum) enligt formeln

μ=γP

, där γ är en konstant, kan en skanning detektera skillnaden mellan antalet protoner i parallell och antiparallell konfiguration: protonens magnetiska moment riktas i en vinkel 54,7o i antingen samma (parallell) eller motsatt (anti-parallell) riktning med avseende på riktningen för magnetfältet B0. Det relativa antalet av protoner för vardera konfigurationen beror på värdet av B0, med relativt lite fler protoner i parallell konfiguration ty det är ett mer energieffektivt tillstånd.

Avsnitt 2:
sid 209–214 (5.2.2–5.4)

Fråga 3

När är My maximal respektive när finns ingen My magnetisering vid tvärgående magnetisering?

När rotationen av magnetiseringen, spetsvinkeln α (eng. the tip angle), är vinkelrät, vars motsvarande RF-puls kallas en 90o-puls, är magnetiseringen i y-planet My som maximal, medan när spetsvinkeln är 180o, är den obefintlig ty magnetiseringen roteras i z-planet från +z till -z.

Fråga 4

Storleken på en MR signal bestäms av tre olika faktorer. Vilka är dessa och förklara de kortfattat.

De tre faktorerna som bidrar till storleken på MR-signalen: (i) signalen är proportionell mot antalet protoner i objektet som undersöks, (ii) magnetiseringen M0 är proportionell mot magnetfältet B0 och (iii) den inducerade spänningen V är proportionell mot precessionsfrekvensen ω0, som i sin tur är proportionell mot magnetfältet. Slutsatsen är att generellt är MR-signalen proportionell mot kvadraten av magnetfältet.

Avsnitt 3:
sid 214–218 (5.4.1–5.5)

Fråga 5

Varför är (eng.) ”the rotating reference frame” ett användbart verktyg?

Med anledning av att protoner precesserar med olika frekvenser, beroende på deras rumsliga placering, under avbildningsprocessen är den roterande referensramen (eng. the rotating reference frame) användbart för att visualisera och analysera precessionsförloppet, med avseende på riktningen av magnetfältet, i förhållande till x’y’-planet, som precesserar med Larmor-frekvensen ω0. Denna modell ger en relativt bra uppfattning om hur protonerna precesserar runt magnetfältet.

Fråga 6

Vad är skillnaden mellan T1- och T2-relaxation och av vad påverkas de olika värdena på T1?

De två relaxationstiderna T1 och T2 styr återgången av magnetiseringen till jämviktsläget för z-komponenten respektive x- och y-komponenten, där relaxationstiden T1 påverkas av typen av vävnad och om vävnaden är frisk eller sjuk samt beror den på styrkan av det magnetiska fältet. Det finns ingen direkt koppling mellan T1 och T2, med undantag av att T1 är alltid större än T2.

Avsnitt 4:
sid 218–222 (5.6–5.8)

Fråga 7

Förklara kort varför (eng.) ”resonant frequency” för protoner i lipider skiljer sig från de i vatten.

Frekvensen med vilken protoner precesserar, resonansfrekvensen (eng. the resonant frequency), även kallad egenfrekvens, beror inte bara på styrkan hos magnetfältet B0, utan den geometriska (fysikaliskt) strukturen av konfigurationen av elektroner, som cirkulerar runt atomkärnan, spelar också en roll; när en elektron roterar runt sin egen axel, genereras ett magnetiskt moment – som för en proton – som i sin tur genererar ett relativt litet magnetfält med motsatt polaritet mot magnetfältet B0, vilket resulterar i att det effektiva magnetiska fältet (eng. effective magnetic field) reduceras och således även resonansfrekvensen enligt

Beff=B01-σ⟹ω=γBeff=γB01-σ

, där σ är en konstant kallad (eng.) the shielding constant.

Fråga 8

Vad är funktionen av gradientspolarna (eng. gradient coils)? Förklara kort konceptet.

För att erhålla signaler innehållande rumslig information – den fysiska placeringen för varje proton – används gradientspolar (eng. gradient coils), vars funktion är att dynamiskt variera det magnetiska fältet för att orsaka rumslig variation – motsvarande olika positioner – i objektet som undersöks, vilket i sin tur genererar signaler som krävs för avbildningen.

Avsnitt 5:
sid 223–226 (5.9–5.9.1)

Fråga 9

Vilka tre delar kan bildskapandet brytas ned i och vad innebär det att de kan klassas som oberoende?

Bildskapandet utgörs av följande tre delar:

- skivval (eng. slice selection)

- faskodning (eng. phase-encoding)

- frekvenskodning (eng. frequency-encoding)

, vilka är oberoende, vilket syftar på att respektive gradient kan appliceras samtidigt utan att påverka varandra. Av denna anledning är det i praktiska sammanhang tidsbesparande att tillämpa alla tre gradientförlopp på en och samma gång.

Fråga 10

Hur ger möjligheten av att välja axel en fördel gentemot exempelvis CT?

Till skillnad från CT (eng. computed tomography), som enbart kan avbilda objekt i axiellt, kan MRI erhålla bilder från vilken given riktning. Fördelen är att avbildningen kan anpassas efter klinisk undersökning, med andra ord beroende på vilket objekt, kroppsdel, som ska undersökas.