Modalitet 2:
Transmission

Onsdag 24 november 2021

Avsnitt 1:
sid 34–40 (2.1+2.2)

Fråga 1

Vid röntgenundersökningar används ett raster (eng. anti-scatter grid). Förklara kortfattat dess funktion och vad som hade hänt om den inte används.

När röntgenstrålar passerar genom kroppen kan de spridas (eng. scatter) och ge upphov till en bakgrundssignal (eng. background signal) som reducerar bildkontrasten (skillnaden i färg eller ljusstyrka), vilket gör det svårare att särskilja på vävnader utifrån den resulterade röntgenbilden. Ett anti-spridningsnät (eng. anti-scatter grid) används för att detektera signaler som passerar direkt genom kroppen från källan till detektorn genom att förhindra förväxling av bakgrundsignaler med det fenomen som faktiskt ska observeras.

Fråga 2

Vid en del röntgenundersökningar kan det vara nödvändigt att få tredimensionella bilder av det undersökta området. Hur erhålls denna tredje dimension?

Den tredje dimensionen erhålls genom att patienten förflyttas i horisontell riktning under hela förloppet, det vill säga samtidigt som den tvådimensionella bilden av det undersökta området konstrueras, men också genom att ha flera rader av detektorer (motsatt källan) i horisontell riktning.

Avsnitt 2:
sid 40–45 (2.3+2.4)

Fråga 3

Det finns två separata mekanismer som leder till uppkomsten av röntgenstrålar. Förklarar vilka dessa två mekanismer är och kort hur de går till.

Den första mekanismen, som resulterar i en stor spridning av energi i obestämbara riktningar, går ut på att en elektron som passerar nära atomkärnan i den motsvarande metall som utgör anoden avböjs i sin färdriktning av den elektriska attraktionen mellan elektronen (negativt laddad) och atomkärnan (positivt laddad). Energin som går åt vid avböjningen omvandlas till röntgenstrålar.

Den andra mekanismen, som frigör energi i en definierbar riktning, karakteristisk strålning (eng. characteristic radiation), bestämmer spridningen av energistrålarna beroende på anodmetallens fysikaliska karaktär. När en passerande elektron från katoden kolliderar med en elektron i anodmetallen i samband med elektronstrålen, trycks elektronen i anoden ut ur sin position i respektive elektronskal och lämnar ett tomrum som måste fyllas av en elektron från ett yttre skal; bildandet av en kemisk bindning kräver bindningsenergi. Ju längre ut på ett elektronskal en elektron (kemisk bindning) sitter, desto lägre energi har den. När en elektron ”hoppar ned” i elektronskal, till exempel från M- eller L-skalet till K-skalet, frigörs energi i form av en enda röntgenstråle med en specifik energi, vars storlek bestäms som bindningsenergiskillnaden för elektronen i respektive elektronskal.

Fråga 4

För att kunna producera en bild med hög SNP och hög CNR måste tre kriterier uppfyllas, vilka är de?

Det första kriteriet är att en tillräcklig mängd röntgenstrålar måste passera genom kroppen. Det andra kriteriet syftar på att absorptionen av röntgenstrålarna måste skilja sig tillräckligt mycket mellan olika vävnader för att ge hög kontrast. Det tredje kriteriet handlar om att det måste finnas en metod eller teknik för att filtrera bort röntgenstrålar som sprids genom okända vinklar när de passerar igenom kroppen, så att fenomenet som ska undersökas inte förväxlas med bakgrundssignaler.

Avsnitt 3:
sid 45–50 (4.4+4.5)

Fråga 5

Hur kan påverkan av comptonspridning reduceras i den bildgivande processen och vilken negativ inverkan medför detta?

Mot bakgrund av att Comptom-spridning (eng. Comptom scattering) dominerar fotoelektriska interaktioner vid högre energinivåer kan dess påverkan reduceras, med andra ord att minska sannolikheten för att mekanismen inträffar, genom att använda röntgenstrålar med låg energi. Den negativa effekten är att kontrasten (färg- och ljusskillnaden) minskar.

Fråga 6

Massdämpningskoefficienten för ben som funktion av den infallande röntgenstrålens energi skiljer sig från den för muskelmassa eller fett. Ange vilka karakteristiska avvikelser som finns och beskriv kortfattat vad dessa avvikelser beror på.

När det kommer till massdämpningskoefficienten, har benvävnad den överlägset högsta koefficienten vid låga energier av infallande röntgenstrålar med tanke på de (dominerande) fotoelektriska interaktionerna och det höga effektiva atomnumret (eng. effective atomic number) för ben i förhållande till muskelmassa eller fett, vilka har relativt lika stora dämpningskoefficient på grund av deras närhet i effektivt atomnummer. Däremot när röntgenenergin ökar, blir värdena för massdämpningskoefficienten mycket lägre för alla vävnader.

Avsnitt 4:
sid 52–59 (2.7.2+2.8)

Fråga 7

Beskriv kortfattat hur de två olika digital radiography (DR) detectors fungerar. (indirekt och direkt)

Den ena, indirekt konvertering (eng. indirect conversion), den vanligaste typen av digital röntgen, går ut på att röntgenenergin först omvandlas till ljus av en CsI:TI scintillator som i sin tur konverteras till en spänningen med hjälp av en tvådimensionell rad (eng. array) av fotodioder. Den andra mekanismen, direkt konvertering (eng. indirect conversion), hoppar över mellansteget, från ljus till spänning, konverterar röntgenfotonerna direkt för att producera elektrisk signal.

Fråga 8

Vilka är de viktigaste bidragen till spatial resolution (planar radiography)?

Det första viktigaste bidraget för att erhålla hög rumslig upplösning (eng. spatial resolution) vid planröntgen (eng. planar radiography) är storleken på den effektiva röntgenbrännpunkten eller fokalpunkten samt de relativa avstånden mellan röntgenröret och patienten respektive röntgenröret och detektorn. Det andra viktigaste bidraget är egenskaperna av detektorn i och med att den rumsliga upplösningen beror på antalet pixlar som utgör bilden och sammansättningen av fosforskiktet (enkel- eller dubbelsidig).

Avsnitt 5:
sid 64–67 & 71–72 (2.11+2.12 & 2.14+2.14.1)

Fråga 9

Beskriv översiktligt hur en IVP (eng. intravenous pyelogram) skanning går till och ge exempel på vad man kan upptäcka som kan orsaka problem i urinvägarna.

En intravenöst pyelogram eller IVP-skanning (eng. intravenous pyelogram) utförs genom att ett kontrastmedel injiceras i patienten för att visualisera fyllningen och tömningen av urinvägarna. Systemet kan hindras av olika obstruktioner, till exempel njursten, som resultatet av urinvägsinfektioner.

Fråga 10

Vad är ett CT-nummer (eng. CT number) och vad har det för syfte?

För att konstruera röntgenbilder används CT-nummer, uttryckta i [HU] (eng. Hounsfield units), snarare än rumsberoende dämpningskoefficienter, för de olika vävnaderna genom vilka röntgenstrålarna passerar. Om en vävnad har hög dämpning av röntgenenergi, har den således ett höga CT-nummer och ser ljust ut på bilden.