HÅLLFASTHETSLÄRA KAPITEL 4

Sahand Khodabandehloo; 8/30/22; SE1020 HT22-1 Hållfasthetslära 9,0 hp.

# KAPITEL 4 – Elastiska stångbärverk

## 4.1 Statiskt obestämda strukturer

Ett stångbärverk (eng. rod support structure), eller fackverk (eng. truss), är en konstruktion av sammanfogade stänger i friktionsfria knutar (eller leder) eller fästa på väggar med sådana. Yttre belastningar kan appliceras på knutpunkterna, krafter på knutor, eller på ”stela kroppar” (som hålls på plats med hjälp av stänger). Eftersom stänger är enaxliga, tar de enbart upp (inre) normalkrafter och är i allmänhet momentfria. En homogen stång deformeras enligt deformationssambandet (19)

|  | δi=NiLiEiAi | (25) |
| --- | --- | --- |

| Statiskt BESTÄMT | Alla (okända) belastningar (inre krafter samt snitt- och reaktionskrafter) kan entydigt bestämmas med hjälp av enbart jämviktsbetraktelser. Precis så många stänger som krävs! Om en går av/sönder, kollapsar hela systemet. Passningsfel (för lång/kort stång) eller temperaturförändringar kan förekomma men orsakar inte några inre krafter, utan kan bara ändra (lite) formen av konstruktionen. |
| --- | --- |
| Statiskt OBESTÄMT | Enbart jämvikt räcker ej – ty fler obekanta än ekvationer. Krafterna är beroende av deformationsvillkor och materialegenskaper, vilka påverkar hur laster tas upp, hur stora dessa blir, etcetera. Fler stänger än (minimalt) nödvändigt! Passningsfel (för lång/kort stång) eller temperaturförändringar orsakar dessutom inre krafter även om yttre laster ej införts. |

## 4.2 Approximationer – små deformationer

När jämviktsekvationerna innan respektive efter en deformation ger väsentligen samma resultat, talas det om små deformationer, mot vilkas bakgrund, stängerna anses förbli parallella. Lämpliga approximationer, såsom att försumma vinkeländringen efter deformationen, enligt figur 6, förenklar analysen av stångförskjutningar.

Figur 6 - Små deformationer.

## 4.3 Lösningsmetod

| Generell lösningsmetod för statiskt bestämda och obestämda problem |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Frilägg | Frilägg systemet och inför samtliga krafter (inklusive reaktionskrafter). |  |
| - Jämvikt hela systemet | Ställ upp jämvikt för hela systemet. |  |
| - Snittning | Snitta vid längden x1 (eventuellt x2,…) och markerande uppkommande snittkrafter (normalkraft, reaktionskraft, volymskraft, etcetera). |  |
| - Jämvikt varje snittad del | Ställ upp jämvikt för varje snittad del. Avgör om systemet är statiskt bestämt eller statiskt obestämt. |  |
| - Normalspänning | Lös ut normalspänningen σ. Se formelsamling FS (6.7). |  |
| Är antal jämviktsekvationer lika med antal obekanta? Kan alla obekanta bestämmas? |  |  |
| nobekanta=nekv Statiskt bestämt |  | nobekanta≠nekv STATISKT OBESTÄMT |
| – |  | - KOMPATIBILITET |
| – |  | - KONSTITUTIVT SAMBAND |
| - lös uppgift Deformationssamband σi=NiAi ⟹εi=σiEi ⟹δi=εi∙Li=NiLiEiAi |  | - LÖS UPPGIFT DEFORMATIONSSAMBAND σi=NiAi ⟹εi=σiEi ⟹δi=εi∙Li=NiLiEiAi |

## 4.4 Förskjutningsmetoden

Förskjutningsmetoden kan appliceras på både statiskt bestämda och statiskt obestämda problem!

Antalet obekanta överstiger antalet möjliga jämviktsekvationer i ett statiskt obestämt system. För att erhålla den saknade ekvationen som krävs för att entydigt kunna bestämma alla okända, studeras deformationer och materialegenskaper med de tre centrala principerna. Ibland krävs randvillkor i problemlösningen. Randvillkor tillsammans med de tre centrala principerna kallas ibland hållfasthetslärans grundsamband.

Alla villkor måste formuleras samtidigt för att ställa upp ett lösbart (konsistent) ekvationssystem i de obekanta knutförskjutningarna, kallade frihetsgrader (eng. degrees of freedom), ∆x , ∆y , … . Här sker små deformationer enligt ∆x , ∆y , …≪L , där L är längden av motsvarande stång.

Följande beskriver en systematisk lösningsmetod som baseras på projicering (med trigonometriska operationer eller vektoralgebra) av knutförskjutningar på stångriktningen, vars rotation försummas ty små deformationer:

- Betrakta orsaker till uppkommande knutförskjutningar (belastningar, påkänningar, passningsfel, temperaturförändringar, etcetera).

- Ansätt (obekanta) frihetsgrader ∆xk , ∆yk , … för respektive knut k.

- Ställ upp ett schema och identifiera stångstorheter, uttryckta i ∆xk , ∆yk , … för varje stång i.

| Stång i | δi | εi=δiLi | σi=Ei∙εi | Ni=σi∙Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- Ställ upp jämviktsekvationer (i varje frihetsgrad för varje knut).

- Lösbart system!

EALa11a12a21a22∆x∆y=PQ⟹∆x∆y=LEAa11a12a21a22-1PQ

, där inversen a11a12a21a22-1 av styvhetsmatrisen a11a12a21a22 (jämför med fjäderstyvheten k) benämns kompliansmatris eller vekhetshetsmatris. Formulera gärna ekvationssystemet på matrisform med de okända lasterna i högerledet (se ovan). Notera att ekvationssystemet erhålls oberoende av kraften Q, det vill säga högerledet ändras inte, utan eventuella bidrag uppkommer bara från den yttre kraften P som orsakar på knutförskjutningarna.

Symmetriska matriser. För varje i≠j⟹aij=aji

Alla samband är linjära! Detta ger linjära ekvationssystem, varför laster och dellösningar kan superponeras, det vill säga lösas var för sig och därefter adderas.

## 4.5 Linearitet – linjära system

Linjäritet, eller linearitet, avser matematiskt proportionella förhållanden mellan kvantiteter, i detta avseende stångstorheter. Denna egenskap ger upphov till linjära ekvationssystem i de okända förskjutningsbidragen, där varje bidrag (dellösning) kan analyseras separat och adderas ihop, superponeras, i efterhand. Exempel på linjära deformationssamband:

- Linjärt elastiskt material (Hookes lag):		σi=Eiεi⟺τi=Giγi

- Linjära stänger/fjädrar:			Ni=σiAi⟺F=kx

Låt en stång i vara fäst i två knutar k och m vars förskjutningar delas upp i ∆k och ∆m efter en deformation. Den totala stångförskjutningen formuleras som projektionen av respektive frihetsgrad på stångriktningen ni. Notera, båda ändarna (knutarna) av stången kan förskjutas!

δi=∆∙niT=∆k-∆m∙niT=∆xkcosα+∆yksinα-∆xmcosα+∆ymsinα

Figur 7 – Superponering av stångförlängningar.

4.5.1 Linjära samband

Betrakta den obelastade stången i figur 8.

Den första dragbelastningen orsakar en förlängning

ε1=N1E1A1⟹δ1=ε1∙L0

⟹L1=L0+δ1=L01+ε1

Den andra dragbelastningen superponeras på den förlängda stången

ε2=N2E2A2⟹δ2=ε2∙L1

⟹L2=L1+δ2=L11+ε2=L01+ε11+ε2

Fler belastningar N1,…,Nn redovisas på analogt sätt; den totala stånglängden för n belastningar blir således

Ltot=L01+ε11+ε2…1+εn

Approximation. För en stång belastad av N1 och N2 härleds följande:

Ltot=L01+ε11+ε2=L01+ε1+ε2+ε1ε2

En lämplig approximation, som grundar sig i att ε1,ε2≪1, är den att produkten av töjningarna kan försummas eftersom ε1ε2≪≪1 . Slutsatsen är att den totala längden och deformationen av en stång av linjärt elastiskt material som påverkas av n belastningar, kan beskrivas som

|  | Ltot=L01+ε11+ε2…1+εn≅L01+ε1+ε2+…+εn | (26) |
| --- | --- | --- |

|  | δtot≅L0ε1+ε2+…+εn | (27) |
| --- | --- | --- |

### 4.6 Passningsfel

För en stång med fel längd, avser ett passningsfel den längd ∆i som krävs för montering i nominellt läge i frånvaro av yttre belastningar och innan någon deformation ägt rum. Mot bakgrund av små deformationer, gäller ∆i≪Li. Här går det likaväl att tillämpa förskjutningsmetoden (se rubrik 4.4 Förskjutningsmetoden). Stångstorheter uttrycks icke desto mindre i sökta frihetsgrader och förekommande passningsfel.

Jämvikt för varje knut måste fortfarande uppfyllas! Att passningsfelet hamnar i högerledet av det resulterande ekvationssystemet i de okända förlängningarna, kan tolkas som orsaken till att stångstorheterna uppkommer och deformationerna sker. Ett exempel på passningsfel illustreras i figur 8 nedan.

δ1=Förkortning=-δ2δ1=Förlängning=δ+∆2

Figur 8 – Passningsfel.

#### 4.6.1 Passningsfel: direkt lösning

| Stång i | δi | εi=δiLi | σi=Ei∙εi | Ni=σi∙Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -δ2 | -δ2L | -EL∙δ2 | -EAL∙δ2 |
| 2 | δ+∆2 | δ+∆2L | EL∙δ+∆2 | EAL∙δ+∆2 |

Jämviktsbetraktelser (inga yttre krafter, utan endast passningsfelet ger upphov till deformation):

N12-N2=0⟹EAL∙-δ22-δ+∆2=0⟹δ=-221+22∆2

Deformationen δ kan nu substitueras in i schemat för att erhålla sökta stångstorheter.

#### 4.6.2 Passningsfel: Superposition

Det linjära sambandet mellan stångstorheterna implicerar att superposition kan appliceras, vid vilken två eller flera dellösningar adderas, superponeras, till en ekvation som ger en ny lösning för systemet. Betrakta återigen exemplet som visas i figur 7 ovan. Superposition grundar sig därvidlag i addition av två fall av belastningar.

LASTFALL 1: Belastning

En kraft PI införs för att dra ut den andra stången stycket ∆2 och montera den i nominellt läge.

PI=EAL∆2⟹σ1I=P1=0=0        σ2I=P2=PI=EL∆2

LASTFALL 2: Avlastning

En avlastande kraft PII=-PI införs. OBS! Vid jämviktsbetraktelser tar de två lasterna ut varandra, varför den resulterande yttre kraften på systemet givetvis är noll. Stångstorheterna härleds på samma sätt som tidigare med hjälp av förskjutningsmetoden. Det är endast det andra lastfallet som tas hänsyn till i schemat!

| Stång i | δi | εi=δiLi | σi=Ei∙εi | Ni=σi∙Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -δ2 | -δ2L | -EL∙δ2 | EAL∙δ2 |
| 2 | δ | δL | EL∙δ | EAL∙δ |

Jämviktsbetraktelser (endast på grund av det andra lastfallet):

N12-N2+PII=0⟹N12-N2=PI⟹EAL∙-δ22-δ=EAL∆2⟹δ=-221+22∆2

Deformationen δ kan nu substitueras in i schemat för att erhålla sökta stångstorheter.

σ1II=-EL∙δ2=EL21+22∆2

σ2II=EL∙δ=-EL221+22∆2

Restspänningar som uppkommer på grund av passningsfelet ges enligt följande:

σ1rest=σ1I+σ1II=EL21+22∆2

σ2rest=σ2I+σ2II=EL11+22∆2

### 4.7 Snittstorheter

Mekaniken anger som nödvändiga villkor för statisk jämvikt i ett system att den resulterande kraften och det resulterande momentet båda skall vara noll. Dessutom gäller lagen om verkan och motverkan. Satserna gäller oförändrat för varje fast deformerbar kropp och för varje tänkt eller verklig del därav. De ger även möjligheten att beräkna resultanter till inre krafter i belastade kroppar, så kallade snittstorheter. Tidigare avsnitt har redan kommit kontakt med snittstorheterna normalkraft, N, och tvärkraft, T, vilka är ortogonala vektorer. Därutöver finns ett snittmoment, M, som böjer kring tvärsnittets tyngdpunkt.

Figur 9 – Snittstorheter för en transversellt belastad balk.

En balk (eng. beam) är ett långsträckt konstruktionselement som främst bär belastningar transversellt mot sin längdriktning. En sådan tvärbelastad kropp kommer att böjas; om balken belastas för mycket, kommer den att brista. Hållfasthetslära anger de antaganden som krävs i balkteorin för att förutse dels hur mycket en balk böjs ut vid en viss last, dels den maximala belastningen som balken kan bära innan den brister.

Figur 10 – En enkelt upplagd balk som böjs ut (överdrivet) under en jämnt utbredd transversell belastning.

Ett kartesiskt koordinatsystem Oxyz (högersystem) introduceras vanligtvis i balkar med origo i tvärsnittets tyngdpunkt, x-koordinaten i längdriktningen och positiva z-axeln riktad uppåt. Även snittstorheter som är närvarande, definieras i deras komposanter, enligt figur 11, vilka bestäms ur villkoret att de frilagda delarna skall vara i jämvikt. Fortsättningsvis används denna definition på koordinatsystemet. Balken i figur 11 är utsatt för de yttre lasterna: punktkraften P, snittmomentet MO (kring y-axeln) och en utbredd last q0x, definierad som kraft per längd.

Figur 11 – En balk belastad med generellt transversell last, punktlast och punktmoment.
Bildkälla: https://www.demechanica.com/Hållfasthetslära/Teori/Balken/balk%20intro/