HÅLLFASTHETSLÄRA, GRUNDKURS SE1020 HT22-1

Sahand Khodabandehloo; 8/30/22; SE1020 HT22-1 Hållfasthetslära, grundkurs 9,0 hp.

Kursansvarig och föreläsare: Jonas Neumeister

E-post: jonasn@kth.se

Övningsassistent: Louise Rosenblad

E-post: louros@kth.se

Föreläsning 1. Tisdag 30 augusti 2022 kl. 13.00 – 15:00

KAPITEL 5 – Materialmodeller

5.1 Konstitutiva samband

Den beskrivning av egenskaper och beteende av material under godtycklig belastning, konstitutiva ekvationer, kan avse samband mellan yttre krafter och deformationer eller samband mellan spänningar och töjningar, vilka givetvis är beroende av materialets atomära struktur. Mot bakgrund av ingenjörstekniska svårigheter – en viss spridning uppträder alltid i resultaten – analyseras hypotetiska material för att definiera konstitutiva samband för sådana modellmaterial. Resultaten av analysen (av modellmaterialet) kan sedan stämma mer eller mindre väl överens med verkligheten (det använda materialet). Med anledning av att de matematiska svårigheterna i analysen av deformationsegenskaper snabbt ökar med komplexiteten hos modellmaterialet, strävas det efter att använda så enkla modeller som möjligt. Deformationen är därför uppdelad i två huvudtyper:

- elastisk (efter avlastning återgående)

- plastisk (efter avlastning ej återgående)

5.2 Linjärt elastiskt material

Denna materialmodell har använts i avsnittet 3.3.1. För ett linjärt elastiskt material råder ett linjärt samband mellan spänning och töjning, Hookes lag, enligt figur 12. Elasticitets- och skjuvmodulen för en provstav under ett dragprov är definierad som E=σε respektive G=τγ , enligt (17) och (18) som tidigare behandlats.

Figur 12 – Materialmodell som visar ett linjärt elastiskt material med på- och avlastning.

5.2.1 Dragprovkurva

Ett materialprov av avlång, cylindrisk geometri (en stavliknande form) utsatt för dragbelastning, ett dragprov, formulerar ett samband mellan nominell spänning och nominell töjning, illustrerad i en dragprovkurva, enligt figur 13. Med nominell spänning/töjning avses den ursprungliga tvärsnittsarean/stavlängden. När det kommer till det praktiska genomförandet av ett dragprov, används provstavar av metaller med standardiserat utseende i enlighet med konventioner, till exempel cirkulära provstavar, plattprovstavar och plåtprovstavar. Mätlängden definierad på provstaven utgörs av en hel eller halv mätlängd, betecknad 10d eller 5d, där d är provstavens diameter, samt mätlängden 80 mm på tunnplåtprovstavar.

Inledningsvis är sambandet uppenbarligen linjärt – Hookes lag gäller – men när belastningen når ett specifikt värde, sträckgränsen, är spänningen i stort sett konstant medan töjningen ökar. När detta fenomen, flytning eller plasticering, inträder, sägs materialet börja flyta. Den relativa (nominella) längdändringen, töjningen, i sträckgränsområdet är inte homogen eftersom vissa (inre) delar av provstaven deformeras plastiskt (läs mer om plasticering i avsnitt 5.3) med så kallad Lüderstöjning. Denna sprider sig över provstaven så att töjningen blir homogen igen vid sträckgränsområdets slut. Materialet sägs deformationshårdna då spänningen åter ökar. Den övre sträckgränsen ReH (tidigare σsö) respektive den undre sträckgränsen ReL (tidigare σsu) registreras under deformationsprocessen, varvid den senare, vanligen betecknad σs, är den väsentliga parametern ur hållfasthetssynpunkt.

För legerade stål, koppar, aluminium, et cetera får dragprovkurvan ett annat utseende som nämligen inte visar upp något utpräglat flytområde (Lüderstöjning), utan här definieras i stället en resttöjningsgräns Rp0,2 (tidigare σ0,2). Vid (linjär) belastning till denna spänningsnivå med efterföljande avlastning, som också är linjär, erhålls en plastisk (kvarstående, permanent) deformation εp=0,2% .

Den högsta punkten på kurvan utgör per definition brottgränsen, Rm (eller σB vid beräkningar), för materialet. Strax innan detta värde uppnås börjar en midja bildas på provstaven, vid vilken det slutliga brottet kommer att inträffa, enligt figur 14, vid maximal belastning. Om den verkliga arean i midjan skulle användas i stället för den ursprungliga arean, med andra ord om inte den nominella spänningen tas till hänsyn vid beräkningen, så skulle spänningen vara monotont (utan omväxling) stigande efter sträckgränsområdet. Naturligtvis eftersträvas inte flytning i konstruktioner under belastningen. Därför är spänningsnivån sådan att den vanligen ligger långt under sträckgränsen.

Figur 13 – Teknisk dragprovkurva och motsvarande provstav: inneslutningar, plasticering, tomrum och brott.

5.3 Termoelastiskt material

För många material, vars temperaturer förblir mer eller mindre konstanta under deformationsprocessen, råder det linjära sambandet, Hookes lag, vid applikation av måttliga mekaniska belastningar. Det visar sig emellertid att vid temperaturändringar uppstår dimensionsändringar som kvantifieras av en materialberoende parameter som kallas termisk längdutvidgningskoefficient, betecknad med den grekiska bokstaven α (alfa), enhet K-1, typiskt mellan 106–105, vilken fås från experiment.

Den termiska töjningen som orsakas av temperaturändringen, ∆T, relativt det referenstillstånd från vilket töjningen mättes, beskrivs som

|  | εterm=αT1-T0=α∆T | (30) |
| --- | --- | --- |

Notera att temperaturändringar inte ger upphov till någon skjuvtöjning. En konstruktion som är utsatt för såväl en mekanisk belastning som en temperaturändring kan, ty töjningar är små, tecknar en konstitutiv ekvation för ett linjärt termoelastiskt material, given som summan av den mekaniska och termiska komponenten:

|  | εel=σE+α∆T=εmek+εterm | (31) |
| --- | --- | --- |

Denna ger i sin tur motsvarande normalspänning (den mekaniska lasten) enligt omskrivningen

|  | σmek=Eεel-α∆T=E∙εmek | (32) |
| --- | --- | --- |

5.4 Elastiskt – idealplastiskt material

Deformationshårdnande (eng. strain hardening) inträder som tidigare påpekats hos metalliska material efter det att sträckgränsen passerats, då spänningen åter ökar, enligt figur 14. Mot bakgrund av att den linjära delen av spännings-töjningskurvan (vanligen) är av intresse, studeras den elastiskt-idealplastiska materialmodellen enligt vilken plastisk deformation sker utan deformationshårdnande, åskådliggjord i figur 15.

Figur 14 – Spännings-töjningskurva för ett formbart material.

När den pålagda spänningen överstiger sträckgränsen, initieras plasticering (eller plasticitet), en icke-reversibel deformation, vilket är ett materialfenomen som begränsar giltigheten av Hookes lag, som gäller för elasticitet (elastiska material). Plasticitet är alltså gränsen för linjärt beteende. Det plastiska området är illustrerad i figur 16. Då plasticering är en påtvingad (avsiktlig eller oavsiktlig) avvikelse från kroppens riktiga form, är plastiska deformationer icke-reversibla (ej återgående, kvarstående), i motsats till elastiska deformationer.

Figur 15 - Materialmodell för ett elastiskt ideal-plastiskt material.

Det allmänna spännings-töjningssambandet för ett elastiskt-idealplastiskt material visas i figur 17.

Så länge spänningen σi<σs (sträckgränsen), är materialet linjärt elastiskt. När sträckgränsen uppnås vid A, kan den plastiska töjningen öka obegränsat under konstant spänning. Detta icke-linjära förhållande förhindrar tillämpning av superposition. Vid eventuell avlastning från B till C sker töjningsändringen -εel linjärt elastiskt, kallad återfjädring (elastiskt återgående). En (irreversibel) plastisk deformation εpl finns kvar i C mot bakgrund av deformations-/töjningshistorik. Som synes sker avlastning elastiskt, till skillnad från pålastning, vilket ger att laständringen kan superponeras (på sedan tidigare eller etablerat tillstånd). Om en tryckspänning σi<0 sedan appliceras, sker deformationen linjärt elastiskt tills reverserad plasticitet σi=σs initieras, E, då flytning åter inträder, men nu i motsatt riktning EFG. Linearitet kan observeras av det faktum att linjen för avlastning BCE är parallell med pålastningslinjen från O till A; materialet reagerar alltid elastiskt vid avlastning.

När det kommer till beräkning av statiskt obestämda strukturer av elastiskt-idealplastiskt material, kan flytning uppstå i enskilda delar medan andra fortfarande är helt elastiska. Belastningen för begynnande plasticering Ps kan beräknas elastiskt. Om begynnande plasticering uppstår någonstans i en konstruktion, ökar deformationen snabbare med lasten än om hela strukturen vore elastisk. Lägg märke till att för laster P>Ps så är strukturen (delvis) plasticerad, men lasten kan fortfarande ökas i andra stänger. När ingen del längre ger elastisk respons, har den maximala belastningen Pf uppnåtts vid det stadium som kallas full- eller genomplasticering. Fortsatt deformation sker sedan med denna konstanta last eftersom materialet inte kan hålla emot mer belastning än sträckgränsen för respektive komponent av strukturen. Bortsett från det oönskade deformationshårdnandet, ger lasten för fullplasticering för modellmaterial med det verkliga materialets sträckgräns σs ett lämpligt mått på den praktiska bärförmågan. Jämviktsekvationen gäller alltid! Detta betyder alltså att lasten Pf kan erhållas av jämviktsekvationen, förutsatt att spänningen för varje komponent har uppnått sträckgränsen.

Begynnande plastisk deformation behöver därför inte innebära att totala bärförmågan överskrids i en statiskt obestämd konstruktion, utan lasten kan öka från P=Ps till P=Pf innan relativt stora plastiska deformationer inträffar. Som ett mått på strukturens förmåga att kunna hantera överbelastning, utan att kollapsa, för laster större än lasten för begynnande plasticering definieras flytlastförhöjningen β enligt:

|  | β=Pf-PsPs=PfPs-1 | (33) |
| --- | --- | --- |

Flytlastförhöjningen är β=0 och β≥0 för statiskt bestämda respektive statiskt obestämda stångbärverk. Den totala (normal)töjningen är given som summan av den elastiska och den plastiska komponenten.

|  | ε=εel+εpl | (34) |
| --- | --- | --- |

Figur 16 – Spännings-töjningssamband för ett elastiskt idealplastiskt material.

5.5 Beräkningsmetodik

STEG 1
Applicera elastisk lösningsgång för spänningar σi<σs , till exempel förskjutningsmetoden.

εi=σiEi+αi∆Ti⟺σi=Eiεi-αi∆Ti

STEG 2
Bestäm lasten för begynnande plasticering (Ps) i komponent i.
Detta markerar gränsen för materialets linjärt elastiska beteende (Hookes lag).

σi=σs⟹Pi=Ps

STEG 3
För varje komponent som eventuellt plasticerar för ökad belastning (P>Ps), ersätt respektive med den kända kraften Ni=±σs,iAi i och med att sträckgränsen har uppnåtts. Gör om steg 1 för det nya (mindre) problemet. Upprepa vid behov.

STEG 4
När alla (kvarvarande) stångkrafter fås med hjälp av enbart jämvikt fås plastisk kollaps (och Pf) då nästa stång plasticerar.

STEG 5
Avlastning från del- eller fullplasticerat tillstånd sker elastiskt (Hookes lag) enligt steg 1.

STEG 6
Sluttillstånd (med till exempel restspänningar) fås genom superposition av pålastning (och plasticering enligt steg 1–4) plus avlastning (med -P) som räknats elastiskt. Kontroll att σtot<σs bör ske efteråt. Till exempel ger β>1 en reverserad plasticering vid avlastning från fullplasticerat tillstånd (P=Pf).

5.5.1 Exempel 1a

För att deformera strukturen elastiskt för två elastiska lastfall (σi<σs), som vardera uppfyller den konstitutiva ekvationen εi=σiE , krävs villkoret att spänningen inte överstiger sträckgränsen enligt

σ1+σ2≤σs⟹εtot=ε1+ε2=σ1+σ2E

Detta villkor är också uppfyllt i det omvända fallet av föreskriven töjning/deformation, givet att σi=Eiεi gäller för varje belastning. Om sträckgränsen överskrids, plasticerar och kollapsar systemet med σtot=σs≠σ1+σ2 ty materialet ej kan hålla emot mer belastning än denna spänningsnivå. Töjningen ger en påtvingad plastisk deformation.

εtot=ε1+ε2=εel+εpl=∆T=0=σsE+εp

5.5.2 Exempel 1b

Eftersom avlastningen sker elastiskt kan laständringen superponeras.

LASTFALL 1: Belastning
Den påtvingade förlängningen ∆1 sker i ett plasticerat tillstånd.

ε1=∆1L≥σsE=εs

Den resulterande kraften som uppstår på grund av denna förlängning/töjning beskrivs som

σ1=σs≠E∙εs⟹PI=σsA

LASTFALL 2: Avlastning
En avlastande kraft PII=-PI införs i syfte att ge en återfjädring av materialet.

σ2=PIIA=-σs

Notera att spänningen σ2≤σs innebär att systemet reagerar elastiskt.

ε2=σ2E=-σsE⟹∆2=L∙ε2=-LE∙σs

SUPERPOSITION
De totala stångstorheterna erhålls av superposition, där den kvarvarande deformationen är av plastisk natur ty den mekaniska belastningen är noll.

σrest=σ1+σ2=0⟹εel=εmek+εterm=0⟹εtot=ε1+ε2=εpl

∆tot=L∙εtot=L∙ε1+ε2=∆1+∆2

5.5.3 Exempel 2

Den stång som visas i figuren mellan två väggar är av ett termoelastiskt-idealplastiskt material, på vilken superposition tillämpas.

FALL 1: Temperaturhöjning ∆T1>0
Kompatibilitetsvillkoret ε1=0 ges av de två stela väggarna. Den konstitutiva ekvationen (α>0) kan således skrivas

ε1=εel=σ1E+α∆T1=0⟹σ1=-Eα∆T1

, så länge spänningen inte överskrider sträckgränsen. Notera dessutom att spänningen är en tryckspänning ty det negativa tecknet.

När stången plasticerar vid σ1=-σs är temperaturändringen

∆T1=σsEα=∆Ts

FALL 2: Temperaturhöjning ∆T2>∆Ts
Kompatibilitetsvillkoret ε2=0 gäller fortfarande. Eftersom plasticering i tryck har initierats (σ2=-σs), uppstår en plastisk deformation εpl≠0 som nu beskrivs av

ε2=εel+εpl=0

Den plastiska deformationen måste uppfylla den konstitutiva ekvationen

εpl=-εel=σsE-α∆T2<0

, där den plastiska deformationen är ”negativ” på grund av den elastiska deformationen enligt tidigare

∆T2>∆Ts⟹α∆T2>α∆Ts=σsE

FALL 3: Avlastning – väggen tas bort!
Kompatibilitetsvillkoret ε3=0 gäller inte längre! Frånvaron av mekaniska belastningar innebär att spänningen är noll, men eftersom töjningen nu är skild från noll kan den konstitutiva ekvationen skrivas

ε3=εel+εpl=σ3E+α∆T2+εpl=0+α∆T2+σsE-α∆T2=σsE=εs>0

Förlängningen ∆3 erhålls därmed enligt

∆3=L∙ε3=LE∙σs>0

Denna förlängning motsvaras av att superponera σs i drag.

FALL 4: Temperaturminskning ∆T4=0
Nu finns varken belastning eller temperaturändring, vilket betyder att den elastiska töjningen är noll och endast den plastiska töjningen kvarstår.

ε4=εpl=σsE-α∆T2<0

, där töjningen är negativ av samma skäl som tidigare i Lastfall 2.

SUPERPOSITION
Den resulterande (rest-)förlängningen av plastisk natur motsvarar

∆rest=L∙ε4=LσsE-α∆T2<0

KAPITEL 6 – Vridning

Inom fysik och mekanik är vridmoment, eller kraftmoment (eng. torque), ett mått på en krafts förmåga att ge upphov till en förändring i rotationsrörelse av en kropp runt en viss axel (endimensionell). Momentvektorn ges till exempel med hjälp av kraftpar: M=F∙d , där kraften F ortogonal mot hävarmen d.

6.1 Skjuvdeformation vid vridning

Ett vridmoment, Mv , som verkar på en axel, orsakar deformation som kännetecknas av en förvridning (ändring av vinkeln mellan axeländarna). Statisk jämvikt ger att vridskjuvspänningar, τ, i ett axiellt tvärsnitt, vars riktning är i enlighet med högerhandsregeln. Således uppkommer vridskjuvspänningar som resultant av vridmoment, och vice versa. Summan av alla (små) vinkeländringar ger den totala förvridningen φ (Phi) hos axeln. För axlar med cirkulärt tvärsnitt, förblir tvärsnittsytan genom axeln plan och odeformerad även efter förvridningen.

Skjuvdeformation (vinkeländringar) kan ej uppträda vid en axelände som är fast inspänd, utan där är den noll. Om den andra fria änden belastas med ett vridande moment, vars vridningsriktning framgår av momentpilen (↠), orsakas däremot vinkeländringar. Med tanke på att små deformationer föreligger, är skjuvningsvinkeln γ i verkligheten relativt liten. En axel med längden L och radien a, utsatt för en förvridning (eller ett vridmoment) tecknar således ett geometrisamband (kompatibilitet) mellan skjuvningsvinkel och förvridningsvinkel:

|  | γL=φa | (35) |
| --- | --- | --- |

Figur 17 – Förvridning och skjuvning – kompatibilitetssamband.

6.2 Skjuvspänningar vid vridning

6.2.1 Vridning av tunnväggigt cylindriskt rör

Betrakta ett tunnväggigt, cirkulärcylindriskt rör med medeldiameter Ø2a, godstjocklek h≪a och längden L som belastas med ett (yttre) vridande moment Mv (eng. torque load) enligt figur 18. Det utskurna elementet, snittat vinkelrätt mot röraxelns längdriktning, måste upprätthålla (moment)jämvikt för den radiellt varierande skjuvspänningen τa som verkar i snittytan av godset (ringled) och uppstår på grund av materialdeformation (skjuvning). Denna skjuvspänning bidrar till ett inre snittmoment:

M0=kraft∙hävarm=τa∙Aringled∙a=τa∙2πa2h

En momentjämvikt i röraxelns riktning ger:

↠:Mv-τa∙2πa2h=0

, där a är medelavståndet från centrum, τAringled är kraften i ringled och 2πah är tvärsnittsarean av godset (medelomkretsen 2πa multiplicerat med godstjockleken h). Eftersom tjockleken av det tunnväggiga röret är betydligt mindre än radien, kan skjuvspänningen betraktas som konstant till belopp (men eventuellt variera i riktning i varje punkt) över godstjockleken.

|  | Mv=τ∙2πa2h | (36) |
| --- | --- | --- |

, varvid den statiskt bestämda skjuvspänningen erhålls som

|  | τ=Mv2πa2h=MvWv | (37) |
| --- | --- | --- |

, där 2πa2h benämns vridmotstånd, betecknat Wv .

|  | Wv=2πa2h | (38) |
| --- | --- | --- |

Det linjära förhållandet mellan vridmomentet och skjuvspänningen är ett jämviktskrav i varje punkt. Att axlar överför vridmoment till följd av skjuvspänningar är som synes i analogi med stänger som överför normalkrafter med hjälp av normalspänningar.

Figur 18 - Tunnväggigt, cirkulärcylindriskt rör, utsatt för ett vridande moment.

Skjuvningen, γ, varierar med radien r∈R | r>0, vars belopp är noll i centrum och störst längst ut. Hänsyn måste tas till materialegenskaperna för att fastställa förvridningen av röraxeln. För ett linjärt elastiskt material, gäller Hookes lag (18) i skjuvning. Givet elasticitetsmodulen, kan skjuvmodulen erhållas matematiskt utgående från (19). Med deformationssambandet mellan förvridningsvinkel och skjuvningsvinkel samt konstitutiva ekvationer fås ett uttryck för röraxelns förvridning enligt

φ=kompatibilitet=Lr∙γa=konstitutiva samband=LG∙a∙τa

Den allmänna ekvationen för förvridningen tecknas

|  | φ=LG∙a∙τa | (39) |
| --- | --- | --- |

Från denna ekvation är förvridningen (och således skjuvningen) som synes noll vid den fast inspända änden av axeln. Med skjuvspänningen för ett tunnväggigt, cirkulärcylindriskt rör (37) ges förvridningen som

|  | φ=Mv∙LG2πa3h=MvLGK | (40) |
| --- | --- | --- |

, där 2πa3h benämnes tvärsnittsfaktor, betecknad K, varför produkten GK kallas vridstyvhet i analogi med den tidigare införda dragstyvheten EA för en stång.

|  | K=2πa3h | (41) |
| --- | --- | --- |

6.2.2 Vridning av tjockväggigt cylindriskt rör

Skjuvspänningens variation över godstjockleken för tjockväggiga rör kan inte försummas på samma sätt som det gjordes för tunnväggiga rör, utan måste i stället betraktas som en linjär funktion av radien. Härledningen av vridmomentet för ett tjockväggigt rör med inner- och ytterradien a respektive b utgår från motsvarande bidrag för ett stort antal tunna rör lagda utanpå varandra med medelradien r och godstjockleken dr:

dM0=τr∙2πr2dr

En momentjämvikt i röraxelns riktning ger:

↠:Mv-abτr∙2πr2dr=0

Med tanke på att spänningstillståndet är statiskt obestämt i detta fall, till skillnad från ett tunnväggigt rör, kan skjuvspänningen inte entydigt beräknas direkt; härmed krävs kompatibilitetsvillkor och konstitutiva ekvationer. Enligt tidigare deformeras inte cirkulära tvärsnitt, vilket ger deformationssambandet (35), där skjuvningen är en funktion av radien, varpå Hookes lag kan tillämpas för att erhålla den totala förvridningen.

|  | φ=Mv∙LG∙π2b4-a4=MvLGK | (42) |
| --- | --- | --- |

, där πb4-a42 i detta fall är tvärsnittsfaktorn, K, för det tjockväggiga röret.

|  | K=π2b4-a4 | (43) |
| --- | --- | --- |

Detta ger i sin tur skjuvspänningen för ett tjockväggigt rör som funktion av radien

|  | τr=Mv∙rπ2b4-a4=Mv∙rK | (44) |
| --- | --- | --- |

Ekvationen visar att skjuvspänningsfördelningen på ett tjockväggigt rör ökar linjärt med radien och således når sitt största värde vid rörets ytterrand. Den maximala skjuvspänningen blir alltså

|  | τmax=Mv∙bπ2b4-a4=MvWv | (45) |
| --- | --- | --- |

, där storheten πb4-a42b , betecknad Wv , är det tjockväggiga rörets vridmotstånd. Såväl vridmotståndet som tvärsnittsfaktorn kan erhållas i handböcker för andra typer av tvärsnitt.

|  | Wv=π2bb4-a4 | (46) |
| --- | --- | --- |

6.3 Elastiskt – idealplastiskt material

Spännings-töjningskurvan vid skjuvning definieras analogt med den för dragning, enligt figur 16. Första delen av denna kurva visar på motsvarande sätt att elastiska förhållanden närvarar fram till sträckgränsen (τ=τs).

Betrakta återigen det tjockväggiga röret i avsnitt 6.2.2. Förhållandena (materialegenskaper) i röret kommer att genomgå ett antal förändringar vid ökande vridande moment upp till genomplasticering (τ=τf). Så länge den största skjuvspänningen i röret ligger på en nivå under sträckgränsen, det vill säga plasticering har ej initierats, är tidigare framtaget samband enligt (45) giltigt:

|  | τmax=Mv∙bπ2b4-a4<τs | (47) |
| --- | --- | --- |

, vilket är ekvivalent med

|  | Mv<π2bb4-a4∙τs | (48) |
| --- | --- | --- |

När begynnande flytning inträder (i ytterranden av röret), fås

|  | Mvs=π2bb4-a4∙τs | (49) |
| --- | --- | --- |

Vid ytterligare momentökning, över sträckgränsen, börjar en plastisk zon utbredas inåt i röret för ett moment som ligger i intervallet Mvs<Mv<Mvf , där Mvf är momentet vid genomplasticering. I området innanför den radie där flytning börjat, vilken betecknas rs, råder emellertid elastiska förhållanden. Detta innebär således att skjuvspänningsfördelningen är linjär i detta område och konstant i det plasticerade området. När den plastiska zonen trängt ända in till innerradien, det vill säga till radien r=a , sägs röret vara genomplasticerat. Röret kan då deformeras obegränsat och ej ta upp ytterligare momentökning.

| 1 | Elastisk respons | Mv<Mvs | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Begynnande plasticering | Mv=Mvs | rs=b |
| 3 | Delplasticering | Mvs<Mv<Mvf | a<rs<b |
| 4 | Fulllpasticering | Mv=Mvf | rs=a |

Det vridande momentet som föreligger om hänsyn tas till såväl det elastiska som det plastiska området skrivs

|  | Mv=arsτsrrs2πr2dr+rsbτs2πr2dr=2πτsb33-a44rs-rs312 | (50) |
| --- | --- | --- |

Studera nu deformationsvillkoret vid gränsytan mellan den elastiska och den plastiska zonen. Skjuvtöjningen är vid denna gräns γ=γs=τsG , vilket med kompatibilitetsvillkoret (35) ger sambandet

|  | rs=γsLφ | (51) |
| --- | --- | --- |

Det är värt att påpeka att det rådande vridande momentet som röret utsätts för är i detta fall inte detsamma som momentet som verkar vid materialets sträckgräns eftersom materialet genomgår nu en ytterligare ökning av moment (utöver Mvs). Med insättning av ekvation (51) i (50) erhålls det närvarande vridmomentet:

|  | Mvs<Mv=2πτsb33-a44γsLφ-γsL312∙1φ3<Mvf | (52) |
| --- | --- | --- |

När den plastiska zonen växt ända in till innerradien, vid genomplasticering, får förvridningsvinkeln sitt maximala värde φf med (51) enligt

|  | φf=γsLa | (53) |
| --- | --- | --- |

Genomplasticering inträffar för ett moment Mvf som fås med (53) insatt i (52) eller direkt ur (50) enligt

|  | Mvf=abτs2πr2dr=23πτsb3-a3 | (54) |
| --- | --- | --- |

Flytlastförhöjningen kan tecknas analogt med den vid dragning

|  | β=Mvf-MvsMvs=MvfMvs-1 | (55) |
| --- | --- | --- |

Med Mvs från (49) och Mvf från (54) fås flytlastförhöjningen till

|  | β=4bb3-a33b4-a4-1 | (56) |
| --- | --- | --- |

| Statiskt BESTÄMT | Alla (okända) belastningar (inre moment samt snitt- och reaktionsmoment) kan entydigt bestämmas med hjälp av enbart jämviktsbetraktelser. Begynnande plasticering (elastiskt) om Mvs,i uppnås i någon del i av strukturen. Plastisk kollaps (stora deformationer) om Mvf,i uppnås i någon del i av strukturen. Havererar om ett tvärsnitt genomplasticerar! Begynnande plasticering och genomplasticering sker ej nödvändigtvis i samma del! |
| --- | --- |
| Statiskt OBESTÄMT | Enbart jämvikt räcker ej – ty fler obekanta än ekvationer. Vridmomenten är beroende av deformationsvillkor och materialegenskaper, vilka påverkar hur momenten tas upp, hur stora dessa blir, et cetera. Begynnande plasticering (elastiskt) om τs,i och Mvs,i uppnås i någon del i av strukturen. Plastisk kollaps kräver att två tvärsnitt genomplasticeras – en på vardera sidan av det (yttre) vridande momentet Mv. Begynnande plasticering och genomplasticering sker ej nödvändigtvis i samma del! |

6.4 Avlastning från plasticerat tillstånd

I jämförelse med det statiskt obestämda stångbärverket som analyserades elastiskt-plastiskt i avsnitt 5.4, så medför avlastning från plasticerat tillstånd på samma sätt kvarstående spänningar, så kallade restspänningar, i den avlastade strukturen. För att belysa detta, studeras en cirkulärcylindrisk stång med radien b och längden L som utsätts för ett (yttre) vridande moment. I ett tvärsnitt längs stångens längdriktning uppmärksammas ett infinitesimalt ringelement med tjockleken dr vid radien r.

Enligt den tidigare materialmodellen sker begynnande plasticering när skjuvspänningen uppnår sträckgränsen i skjuvning, samt, som framgår av ekvation (44), ökar skjuvspänningen linjärt med radien till ett maximalt värde vid ytterranden, varvid det vridande momentet vid begynnande plasticering kan tecknas med (50) enligt

|  | Mvs=0bτsrb2πr2dr=πb32τs | (57) |
| --- | --- | --- |

, där storheten πb32 utgör vridmotståndet, Wv , för ett homogen cirkulärcylindriskt tvärsnitt (av en stång). På motsvarande sätt som i ekvation (54) erhålles vridmomentet vid genomplasticering enligt

|  | Mvf=0bτs2πr2dr=23πb3∙τs | (58) |
| --- | --- | --- |

Flytlastförhöjningen blir härmed enligt (55)

|  | β=MvfMvs-1=13 | (59) |
| --- | --- | --- |

Med kvoten mellan momentet vid genomplasticering och momentet vid begynnande plasticering, erhållen från flytlastförhöjningen, kan det avlastande momentet från ett genomplasticerat tillstånd tecknas med omvänt tecken jämfört med pålastning, enligt

∆Mmax=-Mvf=-43Mvs

Mot bakgrund av att spänningsändringen vid elastiska förhållanden är proportionell mot vridmomentet, blir i detta fall spänningsändringen vid avlastning

∆τmax=-43τs⟹∆τ=-43τsrb

När hela strukturen är genomplasticerad, är spänningen τs i hela tvärsnittet. Denna spänning superponerad med den linjära spänningsändringen från avlastningen ger en restspänningsfördelning i tvärsnittet

τrest=τf+∆τ=τs-43τsrb=τs1-43rb

Observera att τ kan ändras från τs till -τs innan reverserad plasticering inträder, det vill säga med ∆τ=-2τs , varefter skjuvspänningen förblir konstant vid denna spänningsnivå (τ=-τs).

6.4.1 Exempel 1

Man önskar att ersätt en massiv vridaxel vars diameter är 50 millimeter med en röraxel av samma material som är 25% starkare. Röraxeln skall ha en innerdiameter som är 60% av ytterdiametern, det vill säga d=0,6D. Bestäm förhållandet mellan röraxelns och den massiva axelns förvridningsvinkel och maximala skjuvspänning.

För den massiva axeln, betecknad maxel, gäller diametern dmaxel=50 mm och spänningen τtill≤τs , där τtill är högsta tillåtna skjuvspänning. Momentet vid begynnande plasticering ges av FS 6.86, eller (49), varvid b=D2 och a=d2=0,6D2 , enligt

Mvsmaxel=π2∙dmaxel2dmaxel24-0∙τtill=π∙50316∙τtill

För den röraxeln, betecknad raxel, ges (det starkare) momentet vid begynnande plasticering av FS 6.76, eller (45), varvid b=dmaxel2 och a=0 , enligt

Mvsraxel=1,25Mvsmaxel=π2∙D2D24-0,6D24∙τtill=πD3161-0,64∙τtill

De två framtagna ekvationerna för momentet ger diametern D=56.5 mm

D=31,25∙5031-0,64=56,411…≈56,5

Tvärsnittsfaktorn för respektive axel fås med FS 6.77, eller (43),

Kmaxel=π2dmaxel24-0=π32∙504

Kraxel=π2D24-0,6D24=1-0,64π32∙56,54

För att ta reda på förhållandet mellan förvridningsvinklarna för den massiva axeln respektive röraxeln vid applicering av samma (yttre) vridande moment, Mvmaxel=Mvraxel=Mv , tillämpas FS 6.75, eller (42), enligt

φraxelφmaxel=Mv∙LGKraxelMv∙LGKmaxel=KmaxelKraxel=0,7046…≈0,705

Vridmotståndet för respektive axel fås med FS 6.78, eller (46),

Wvmaxel=π2∙dmaxel2dmaxel24-0=π∙50316

Wvraxel=π2∙D2D24-0,6D24=0,8704π16∙56,53

Maximala skjuvspänningen kan nu tecknas med FS 6.76, eller (45), varmed förhållandet mellan respektive axel vid applicering av samma (yttre) vridande moment, Mvmaxel=Mvraxel=Mv , således blir

τmaxraxelτmaxmaxel=MvWvraxelMvWvmaxel=WvmaxelWvraxel=0,79624…≈0,796

6.4.2 Exempel 2

En massiv cylinder av elastisk-idealplastisk natur (E, σs) med diametern D utsätts för ett vridande moment Mv . Cylindern genomplasticeras för det vridande momentet Mvf1. Hur stort blir genomplasticeringsmomentet Mvf2 om ett centralt hål borras genom cylindern, så att vikten skall minska till en fjärdedel av den ursprungliga?

Det (yttre) vridande momentet vid genomplasticering fås ur jämvikt FS 6.87, eller (54), enligt

Mv=abτs2πr2dr=23πb3-a3∙τs

Momentet vid vilken materialet genomplasticerar, för respektive fall, erhålls således av

Fall 1: a=0

Mvf1=0D2τs∙2πr2dr=23π∙D23∙τs=πD312∙τs

Fall 2: a=ri

Mvf2=riD2τs∙2πr2dr=23π∙D23-ri3∙τs=πD3-8ri312∙τs

, där ri är röraxelns innerradie.

Studera nu frågan geometriskt. Att vikten skall minskas till en fjärdedel av den ursprungliga, M, är ekvivalent med att den utskurna cylindern skall ha en radie ri och en vikt, mcylinder, som motsvarar tre fjärdedelar av den ursprungliga. Detta ger följande relation:

mcylinder=34M

ρVcylinder=34ρV

AcylinderL=34AL

Acylinder=34A

πri2=34πD22

⟹ri=34D

Med insättning av denna innerradie i genomplasticeringsmomentet Mvf2 fås

Mvf2=πD3-834D312∙τs=8-338∙πD312∙τs=8-338∙Mvf1≈0,35Mvf1

KAPITEL 7 – Teknisk balkteori

En balk definieras som en kropp, där utsträckningen i en riktning avsevärt överstiger utsträckningen i de båda andra och där belastningen i huvudsak utgörs av transversella laster (även axiella laster kan dock förekomma). Balkar belastas och deformeras vinkelrätt mot sin längsriktning (x-riktning). Yttre laster orsakar deformation av balkar och spänningar i balkar. Deras resultanter utgör snittstorheter (krafter och moment) i ett snittat balktvärsnitt.

Ett moment som vill rotera kring i-axeln betecknas Mi , varvid Mx och My,Mz kallas vridmoment respektive böjmoment. Normalkrafter och tvärkrafter, som orsakas på grund av normal- respektive skjuvspänningarna i tvärsnittet, betecknas Nx respektive Ty,Tz. Det finns i allmänhet sex snittlaster: tre kraft- respektive momentkomponenter i ett godtyckligt (tänkt) snitt.

I fallet plan böjning sker all deformation i x-z-planet (det vill säga papprets). Kvar är tre snittlaster (resultanter av spänningar), nu med underförstått index:

N=Nx	på grund av normalspänningar

T=Tz	på grund av skjuvspänningar

M=My	på grund av normalspänningar

De allmänna jämviktsekvationerna (för en balk) kan härledas genom att ställa upp jämvikt (horisontell, vertikal och moment) för ett litet volymselement med bredden ∆x av balken, så att tvärsnittsarean, volymslasten och den utbredda lasten (eller linjelasten) antas vara konstanta. Detta i ljuset av att samtliga belastningar, såväl för yttre laster som för (inre) snittlaster, måste vara i jämvikt, både för hela strukturen och för varje del. Betrakta figur 19.

→  :Nx+∆x+KxAx∆x-Nx=0

↑   :Tx+∆x+qx∆x-Tx=0

↻   :Mx+∆x+qx∆x∙∆x2-Mx-Tx∆x=0

Division med ∆x och gränsövergång ∆x→0 ger de allmänna jämviktsekvationerna för en balk, även kallade Schwedlers satser (från den tyske civilingenjören Johann Wilhelm Schwedler), som ger förhållandet mellan böjmoment, tvärkraften och lasten i en balk:

|  | dNdx+KxAx=0 | (60) |
| --- | --- | --- |

|  | dTdx+qx=0 | (61) |
| --- | --- | --- |

|  | dMdx-Tx=0 | (62) |
| --- | --- | --- |

Derivering av (62) med avseende på längden x och sedan kombineras med (61) ger ännu ett jämviktsvillkor:

|  | d2Mdx2+qx=0 | (63) |
| --- | --- | --- |

Några iakttagelser som kan dras från Schwedlers satser:

Förutsatt att inga punktlaster (P,M0,…) närvarar, så är den fysikaliska tolkningen att:

Om volymslasten Kx≠0 , måste normalkraften Nx variera längs stången (med x-koordinaten). STÅNG

Om den utbredda lasten qx≠0 , måste tvärkraften Tx variera längs stången (med x-koordinaten). BALK

Om volymslasten Tx≠0 , måste böjmomentet Mx variera längs stången (med x-koordinaten). BALK

Figur 19 - Volymselement av en balk med längd ∆x och med verkande snittkrafter och snittmoment.
Bildkälla: https://www.demechanica.com/H%C3%A5llfasthetsl%C3%A4ra/Teori/Balken/balk%20intro/