HÅLLFASTHETSLÄRA KAPITEL 1–3

Sahand Khodabandehloo; 8/30/22; SE1020 HT22-1 Hållfasthetslära 9,0 hp.

Kursansvarig och föreläsare: Jonas Neumeister

E-post: jonasn@kth.se

Övningsassistent: Louise Rosenblad

E-post: louros@kth.se

Föreläsning 1. Måndag 30 augusti 2022 kl. 13.00 – 15:00

KAPITEL 1 – Inledning

1.1 Hållfasthet

En kropp som utsätts för belastning orsakar deformation – det finns inga stela material! Alla material beter sig nämligen som en typisk skruvfjäder: vid belastning ändras formen mer eller mindre. Hållfasthetslära applicerar matematik- och geometrikunskaper på kännedom om mekanik och material.

Från mekaniken, är det givet att både vektorkraftsumman och vektormomentsumman måste vara noll för att erhålla statisk jämvikt. Ett verktyg för att kontrollera beräkningsresultat är dimensionsanalys (Mekanik I).

1.2 Tre centrala principer

| Jämvikt | Belastningarna måste hänga ihop mekaniskt | Jämvikt – en naturlag – måste uppfyllas såväl globalt som i varje komponent och materialpunkt. Gäller yttre krafter och moment, inre snittkrafter och snittmoment, samt spänningar i materialet. |
| --- | --- | --- |
| Kompatibilitet | Komponenter skall passa ihop geometriskt både före och efter eventuell deformering | Gäller enbart geometrin (och kinematiken) av det påverkade materialet! Det avser förskjutning och rotation samt töjningar i materialet. |
| Konstitutiva samband | Materialberoende & Materialbeskrivning | Samband mellan påkänningar och deformationer av material. Därför materialberoende! Bestäms från experiment. |

1.3 Mekanik vs. Hållfasthet

| MEKANIK | HÅLLFASTHET | TERM | ENHET |
| --- | --- | --- | --- |
| Belastning (last) F | σ=FA=KraftenhetAreaenhet | SPÄNNING | Pa=Nm2 |
| Deformering x | ε=δL=LängdenhetLängdenhet | TÖJNING | Dimensionslös |

Kapitel 2 – Enaxliga tillstånd

2.1 Krafter i en axialbelastad stång

För att bestämma en inre kraft (i detta fall normalkraft) i en axialbelastad stång, utförs ett tänkt snitt i stången, vinkelrätt mot dess längdriktning, där kraften per definition alltid införs vinkelrätt ut från snittytan, oavsett om det finns en yttre kraft mot eller i samma riktning (dragkraft eller tryckkraft) som denna normalkraft (figur 1).

Figur 1 – Vinkelrätt snittning av en axialbelastad stång.

2.2 Fjäderkraft

För en idealiserad fjäder, är deformationen (avvikelsen från jämviktsläget) proportionell mot den kraft som verkar i fjäderns längdriktning enligt Hookes lag:

|  | F=k∙∆x | (1) |
| --- | --- | --- |

2.3 Deformation av axialbelastad stång

Den geometriska tillståndsändringen av en kropp, deformationen, orsakad av den påkänning som en yttre kraft är upphov till, betecknas med den grekiska bokstaven δ (delta). Denna term är synonym med längdförändring. En dragbelastad stång har positiv längdändring, medan en tryckbelastad sådan har negativ längdändring. Det är således tecknet som anger om stångens längd har ökat eller minskat.

Deformationen vid en godtycklig belastning av en stång med konstant tvärsnittsarea och ursprunglig längd L0 kan karakteriseras som skillnaden mellan förskjutningen av respektive stångände, u1 och u2.

|  | δ=u2-u1 | (2) |
| --- | --- | --- |

Den totala längden efter deformationen blir

|  | L=L0+δ | (3) |
| --- | --- | --- |

Det tillstånd där alla förskjutningarna är lika stora, homogen deformation (u2=u1) beskrivs som en så kallad stelkroppsrörelse. Den totala deformationen av en kropp kan således vara antingen homogen eller inhomogen (förkortning/förlängning). Emellertid är förskjutningarna oftast så små att de inte syns för blotta ögat. Det är därför viktigt att kunna skilja på begreppen förskjutning och deformation.

Kapitel 3 – Spänning. Förskjutning. Deformation. Töjning.

3.1 Jämvikt – spänning

Spänning (eng. tension) är definierad som kraft per areaenhet och mäts i SI-enheten pascal [Pa = N/m2]. Inom hållfasthetsläran, skiljer man mellan normalspänning σ (sigma) i planets normalriktning och skjuvspänning τ (tau) i längs planet.

3.1.1 Normalspänning

Normalspänningen σ riktas per definition ortogonalt (vinkelrätt) mot snittytan. Om den inre normalkraften N är jämnt fördelad över tvärsnittsarean, med andra ord att normalspänningen är konstant i varje given punkt, så gäller medelnormalspänningen:

|  | σmedel=NA | (4) |
| --- | --- | --- |

För en given spänning som varierar över ett tvärsnitt, definieras normalspänningen i en punkt som gränsvärdet

|  | σx=lim∆A→0∆Nx∆A=dNdA | (5) |
| --- | --- | --- |

För att upprätthålla kraftjämvikt, krävs integration av (5) med avseende på arean:

|  | Nx=σxAx | (6) |
| --- | --- | --- |

3.1.2 Skjuvspänning

Skjuvspänningen τ riktas per definition längs (parallell med) snittytan. Om den inre tvärkraften T är jämnt fördelad över tvärsnittsarean, med andra ord om att skjuvspänningen är konstant i varje punkt, så gäller medelskjuvspänningen:

|  | tmedel=NA | (7) |
| --- | --- | --- |

För en given spänning som varierar över ett tvärsnitt, definieras normalspänningen i en punkt som gränsvärdet

|  | τx=lim∆A→0∆Tx∆A=dTdA | (8) |
| --- | --- | --- |

För att upprätthålla kraftjämvikt, krävs integration av (5) med avseende på arean:

|  | Tx=τxAx | (9) |
| --- | --- | --- |

3.2 Kompatibilitet – töjning

Den andra styrande principen, kompatibilitet, är ett geometriskt villkor på deformationsgraden av ett material, vilket beskrivs av ett enhetslöst, geometriberoende mått som kallas töjning. Inom hållfasthetslära särskiljs två typer av sådana geometriförändringar, nämligen normaltöjning ε (epsilon) längs materialet och skjuvtöjning γ (gamma) transversellt materialets längdriktning.

3.2.1 Normaltöjning

Betrakta ett infinitesimalt längdelement ∆x vars tvärsnitt förskjuts med längden ux respektive ux+∆x vid koordinaten x och x+∆x under ett deformationsförlopp. Normaltöjningen ε i en punkt definieras som gränsvärdet av den relativa förändringen i längd, även kallad linjär töjning, enligt

εx=lim∆x→0ux+∆x-ux∆x=lim∆x→0∆u∆x=dudx

|  | εx=dudx | (10) |
| --- | --- | --- |

Den linjära töjningen är i allmänhet uppträder alltid ett visst beteende: små deformationer är ekvivalent med korta (normal)töjningar. Deformationen fås genom att integrera med avseende på längsriktningen

|  | δx=εxdx | (11) |
| --- | --- | --- |

Om normaltröjningen längs materialet är konstant, erhålls medelnormaltöjningen

|  | εmedel=δL≪1 | (12) |
| --- | --- | --- |

Figur 2 – Normaltöjning av en axialbelastad stång.

3.2.2 Skjuvtöjning

Skjuvtöjning, eller skjuvning, γ, är deformation utan volymändring som uppkommer i samband med en ändring av vinkel. Fenomenet kan visualiseras som att höjden varierar längs ett material, exempelvis som i figur 4, där ∆x och l i figuren motsvarar deformationen δ respektive höjden h.

|  | γ=δh≪1 | (13) |
| --- | --- | --- |

Det råder ett trigonometriskt samband mellan skjuvningen och vinkeln

|  | γ=δh≪1 | (14) |
| --- | --- | --- |

Figur 3 – Skjuvning, eller skjuvtöjning, av ett rätblock; en lika stor skjuvkraft i motsatt riktning på blockets undersida håller kroppen på sin plats.

3.3 Konstitutiva samband

Den tredje styrande principen, konstitutiva samband, beskriver matematiska ekvationer av materialstorheter (spänningar, töjningar, materialkonstanter, etcetera) som uttrycker materialegenskaper på makroskopisk nivå. En grundläggande princip inom hållfasthetslära, Hookes lag, appliceras på linjärt elastiska material, för vilka på- och avlastning sker längs samma linje.

3.3.1 Hookes lag

För ett linjärt elastiskt material, beskrivs förhållandet mellan mekanisk spänning och mekanisk töjning av två materialberoende parametrar, nämligen elasticitetsmodulen E och skjuvmodulen G, vilka uttrycks i enheten pascal. Det linjära sambandet, formulerat som Hookes lag, kontrasterar hållfasthetslärans stång med fjädern i mekaniken: lasten, styvheten och deformationen motsvarar kraften, fjäderkonstanten och förlängningen.

Elasticitetsmodul

Ett linjärt samband mellan normalspänning och normaltöjning.

|  | E=σxεx | (15) |
| --- | --- | --- |

Skjuvmodul

Ett linjärt samband mellan skjuvspänning och skjuvtöjning.

|  | G=τxγx | (16) |
| --- | --- | --- |

Det råder ett matematiskt samband mellan modulerna

|  | G=E21+v | (17) |
| --- | --- | --- |

, där ν (ny) är ett enhetslöst tvärkontraktionstal, känt som Poissons konstant (eng. Poisson’s constant). För många metaller gäller ν≈0,3.

3.3.2 Tvärkontraktion

Det framgår tydligt av experiment att en dragbelastad stång genomgår såväl en axiell som en transversell (tjockleksminskning) deformation. Denna minskning i tjocklek, kallad tvärkontraktion, är proportionell mot förlängningen i längsriktningen.

|  | εtvärs=-ν∙εlängs | (18) |
| --- | --- | --- |

Jämför med ett gummiband som spänns ut i enaxlig dragning, där längden ökar och höjden minskar.

0<εlängs=Lefter-LföreLföre≪1

0>εtvärs=hefter-hförehföre

3.4 Jämvikt – axialbelastad stång

3.4.1 Deformationssamband

Ett deformationssamband råder mellan kraften som appliceras och deformationen som sker. Det är viktigt att ta hänsyn till varje materialberoende variabel. Betrakta en dragbelastad stång som är vertikalt fast inspänd från ett tak, där lasten P varierar längst ut på stången.

Friläggning och jämviktsbetraktelser i vertikal led ger reaktionskraften R mellan taket och stången

↓: P-R=0⟹R=P

Ett snitt vid koordinaten x och jämviktsbetraktelser i vertikal led för varje snittad del formulerar normalspänningen (6) som

↓:Nx-R=0P-Nx=0⟹Nx=R=P⟹σx=NxAx=PAx

Konstitutiva samband (15) ger normaltöjningen

εx=σxEx=PExAx

Kompatibilitet vid godtycklig töjning (11) beskriver förhållandet mellan deformation och kraftöverföring

δ=εxdx=PExAxdx

För en given elasticitetsmodul och konstant tvärsnittsarea, förenklas integralen (över stångens längd) till

δ=LPEAdx=PLEA⟺P=EALδ

, där EA kallas dragstyvhet och EAL kan jämföras med fjäderstyvheten (1) för en fjäder.

De två ekvivalenta deformationssambanden formulerar

|  | δ=PLEA | (19) |
| --- | --- | --- |

|  | P=EALδ | (20) |
| --- | --- | --- |

3.4.2 Den allmänna jämviktsekvationen för en axialbelastad stång

Differentialekvationer (och randvillkor) kan krävas ibland för att lösa problem.

Enbart stänger med konstant tvärsnittsarea har studerats fram till detta avsnitt. Betrakta nu en homogen (samma densitet) stång med längden L och varierande tvärsnittsarea Ax, belastad med en volymkraft Kx (eng. force density) i axiell led med dimensionen kraft per volymenhet enligt figur 4. Ett lämpligt antagande är att tvärsnittsarean och volymkraften är konstanta för ett litet element ∆x utskuret vid koordinaten x.

Figur 4 – Axialbelastad stång med varierande tvärsnittsarea.

Jämviktsbetraktelser i axiell led:

-Nx+KxVx+Nx+∆x=0
Nx+∆x-Nx+KxAx∆x=0
Nx+∆x-Nx∆x+KxAx=0

Gränsövergång ∆x→0 ger den allmänna jämviktsekvationen för en axialbelastad stång:

|  | dNdx+KxAx=0 | (21) |
| --- | --- | --- |

Det är värt att påpeka att om volymskraften är noll, innebär det att normalkraften är konstant till belopp och riktning i varje materialpunkt. I sådant fall gäller medelnormalspänningen (4).

En lämplig approximation som kan tillämpas när tvärsnittsarean varierar endast något, baseras på antagandet att (medel)normalspänningen är konstant över arean. Detta betyder att normalkraften kan beskrivas som en funktion av längden genom att applicera de tre styrande principerna:

Nx=6=σxAx=15=ExεxAx=10=ExAxdudx

Normalkraften kan således beskrivas som den matematiska funktionen

|  | Nx=ExAxdudx | (22) |
| --- | --- | --- |

, vars substitution i den allmänna jämviktsekvationen för en axialbelastad stång (21) resulterar i en ordinär differentialekvation (ODE) av andra ordningen i ux enligt

|  | ddxExAxdudx+KxAx=0 | (23) |
| --- | --- | --- |

I fallet konstant dragstyvhet EA, kan differentialekvationen omformuleras till

ddxEAdudx+KxA=EAd2udx2+KxA=0⟹d2udx2+KxE=0

|  | d2udx2+KxE=0 | (24) |
| --- | --- | --- |

3.4.3 Lösning av differentialekvation

En entydig lösning för förskjutningen ux ur differentialekvationen (21) kräver minst två randvillkor (RV):

RV1: vid föreskriven förskjutning (ett exempel)

ux=0=urand 1
ux=0=urand 2

RV2: vid föreskriven randkraft (två olika exempel)

Nx=0=Prand 1
Nx=L=Prand 2

NL=ELALdudxx=L=…∙Plast

3.4.4 Axialbelastad stång med differentialekvationer

Fortsätt betrakta samma axialbelastad stång (med massan m), belastad av gravitationskraften i tyngdpunkten, med konstant dragstyvhet och vertikalt fast inspänd i ett tak. Bestäm förskjutningen vid den nedre änden.

Den allmänna jämviktsekvationen för en axialbelastad stång med konstant dragstyvhet (24) ger andraderivatan av förskjutningen med avseende på längden:

d2udx2+KxE=0

Den sökta volymkraften ges av

Kx=FgV=-mgmρ=-ρg

Efter insättning av volymkraften, integreras jämviktsekvationen i två steg:

u''x=d2udx2=-ρgE
u'x=dudx=-ρgEx+C1
ux=-ρg2Ex2+C1x+C2

Lösningen kräver minst två randvillkor:

RV1: Föreskriven förskjutning	ux=0=0

RV2: Föreskriven randkraft	Nx=L=0

Randvillkor RV1 ger den andra integrationskonstanten C2 enligt

ux=0=-ρg2E∙02+C1∙0+C2

⟹C2=0

Randvillkor RV2 ger den första integrationskonstanten C1 enligt (22)

Nx=EAdudx=EA-ρgEx+C1⟹Nx=L=EA-ρgEL+C1=0

⟹C1=ρgLE

Insättning av C1 och C2 i ekvationen för ux ger förskjutningen vid koordinaten x.

ux=-ρg2Ex2+ρgLEx+0=ρgLEx-x22L=ρgL2ExL-12xL2

⟹ux=ρgL2ExL-12xL2

Den totala förskjutningen av den nedre änden ges därmed av

ux=L=ρgL22E