Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer

SF1682 HT23-1 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer - 11,0 hp

Kungliga Tekniska Högskolan

Civilingenjörsprogrammet i medicinsk teknik (CMEDT)

Projekt 1A – Differentialstyrning av en robot

19 september 2023

Matematisk beskrivning

Mot bakgrund av att roboten hela tiden rör sig i samma riktning som hjulen, är det möjligt, givet hastigheten av roboten, att beskriva rörelsen med ekvationerna

|  | dxdt=vtcosθt | (1) |
| --- | --- | --- |

|  | dydt=vtsinθt | (2) |
| --- | --- | --- |

, där robotens hastighet vt beräknas som medelhastigheten av hjulens hastigheter

|  | vt=vRt+vLt2 | (3) |
| --- | --- | --- |

Längderna av cirkelsegmenten för respektive hjul beskrivs av

|  | sR=r+bθ | (4) |
| --- | --- | --- |

|  | sL=rθ | (5) |
| --- | --- | --- |

Riktningsförändringen med avseende på tiden

|  | dθdt=vRt-vLtb | (6) |
| --- | --- | --- |

Låt oss anta att accelerationen är konstant. Hjulhastigheterna kan således beskrivas som

|  | vRt=aRt+wR | (7) |
| --- | --- | --- |

|  | vLt=aLt+wL | (8) |
| --- | --- | --- |

, där wR och wL är de initiala hastigheterna för höger respektive vänster hjul.

U1

Från uppgiften är följande konstanter givna:

|  | A=aR+aL2 | (9) |
| --- | --- | --- |

|  | B=wR+wL2 | (10) |
| --- | --- | --- |

|  | C=aR-aL2b | (11) |
| --- | --- | --- |

|  | D=wR-wLb | (12) |
| --- | --- | --- |

Riktiningsförändringen

Riktningsförändringen (derivatan av vinkeln med avseende på tiden) fås genom substitution av givna ekvationer och konstanter i (6), enligt

dθdt=vRt-vLtb=5 och 6=aRt+wR-aLt+wLb=aRt-aLtb+wR-wLb

Konstanterna C (11) och D (12) substitueras in i högerledet

dθdt=t∙aR-aLb+wR-wLb=2∙C∙t+D

Riktningsförändringen är således

|  | dθdt=2Ct+D | (13) |
| --- | --- | --- |

Vinkeln

Integrering av (13) ger ekvationen för vinkeln

θt=2Ct+Ddt=Ct2+Dt+c1⟹θt=Ct2+Dt+c1

, där konstanten c1 kvantifieras med hjälp av randvillkoret θ0=θ0⟹c1=θ0.

Det ger vinkeln som en funktion av tiden:

|  | θt=Ct2+Dt+θ0 | (14) |
| --- | --- | --- |

|  | θ0=θ0 | (15) |
| --- | --- | --- |

Hastigheter i x- och y-led

Hastigheten i x-led (1) skrivs om enligt

dxdt=vtcosθt
=3=vRt+vLt2∙cosθt
=7 och 8=aRt+wR+aLt+wL2∙cosθt
=aR+aL2∙t+wR+wL2∙cosθt
=9, 10 och 14=A∙t+B∙cosCt2+Dt+θ0

|  | dxdt=At+B∙cosCt2+Dt+θ0 | (16) |
| --- | --- | --- |

Hastigheten i y-led (2) skrivs om enligt

dydt=vtsinθt
=3=vRt+vLt2∙sinθt
=7 och 8=aRt+wR+aLt+wL2∙sinθt
=aR+aL2∙t+wR+wL2∙cosθt
=9, 10 och 14=A∙t+B∙sinCt2+Dt+θ0

|  | dydt=At+B∙sinCt2+Dt+θ0 | (17) |
| --- | --- | --- |

U2

Eftersom accelerationen är noll, rör sig hjulen med konstanta hastigheter vR=wR och vL=wL, där vR≠vR. Detta innebär att konstanterna A=C=0. Rörelsen är alltså i form av en cirkel.

|  | θt=Dt+θ0 | (18) |
| --- | --- | --- |

|  | xt=x0+BDsinθt-sinθ0 | (19) |
| --- | --- | --- |

|  | yt=y0-BDcosθt-cosθ0 | (20) |
| --- | --- | --- |

Notera att ekvationerna (19) och (20) kan härledas genom att tidsderivera (16) respektive (17).

Tiden för ett helt varv

Givet: A=C=0.

Tiden Tlap det tar för roboten att cirkulera ett varv, θ=2π, kan härledas ur (14):

θt=Ct2+Dt+θ0⟹2π=DTlap+θ0⟹Tlap=2π-θ0D

|  | Tlap=2π-θ0D | (21) |
| --- | --- | --- |

Cirkelns mittpunkt

Låt n vara en godtycklig konstant och tπ vara tiden att cirkulera ett halvt varv. Enligt (18) fås

θtπ=π=Dtπ+θ0⟹tπ=π-θ0D

När roboten har cirkulerat ett halvt varv, har både roboten och cirkeln samma x-koordinat (se Figur):

x=xtπ=x0+BDsinθtπ-sinθ0=x0+BD0-sinθ0

|  | x=x0-BDsinθ0 | (22) |
| --- | --- | --- |

Låt n vara en godtycklig konstant och tπ2 vara tiden att cirkulera ett halvt varv. Enligt (18) fås

π2=Dtπ2+θ0⟹ttπ2=π2-θ0D

När roboten har cirkulerat ett en fjärdedels varv, har både roboten och cirkeln samma y-koordinat (se Figur):

y=ytπ2=y0-BDcosθtπ2-cosθ0=y0-BD0-cosθ0

|  | y=y0+BDcosθ0 | (23) |
| --- | --- | --- |

Startpunkt för robot

Randvillkoret (15) vid starttiden t=0 substitueras in i (19) och (20), vilket ger två nya randvillkor som representerar startpositionen x0,y0 för roboten:

x0=x0+BDsinθ0-sinθ0=x0+BDsinθ0-sinθ0=x0+0=x0

y0=y0-BDcosθ0-cosθ0=y0-BDcosθ0-cosθ0=y0-0=y0

Detta innebär att startpunkten för roboten är x0,y0.

|  | x0=x0 | (24) |
| --- | --- | --- |

|  | y0=y0 | (25) |
| --- | --- | --- |

Cirkelns Radie

Radien för cirkeln är given ur Pythagoras sats:

|  | xt-x2+yt-y2=R2 | (26) |
| --- | --- | --- |

Randvillkoren (24) och (25) substitueras in i (26) för t=0 enligt följande:

x0-x=x0-x0-BDsinθ0=BDsinθ0y0-y=y0-y0+BDcosθ0=-BDcosθ0⟹BDsinθ02+-BDcosθ02=R2

Matematisk kalkyl ger vidare:

BD2∙sin2θ0+BD2∙cos2θ0=R2

BD2∙sin2θ0+cos2θ0=R2

BD2∙1=R2

BD2=R2

Radien R för cirkeln är således absolutbeloppet (positiv lösning)

|  | R=BD | (27) |
| --- | --- | --- |