Seminarium 3 Komplettering

Fredag 27 maj 2022

Uppgift 3.48

Figur 1 - Uppgift 3.48

Mot bakgrund av att bilen kör med konstant hastighet råder jämvikt enligt tröghetslagen. Kraftresultanten på systemet är således noll. Ett kartetiskt koordinatsystem introduceras, där origo är belägen mellan husvagnens hjulpar. Punkterna A(0,0) och B(23a,0) ansätts (se Figur 1).

Friläggning av systemet resulterar i att kraften R på bilen vid dragkroken kan försummas; kvarvarande krafter i x-led är en motorkraft Fmotor och motståndskrafterna fhusvagn och fbil. Notera, både x- och y-komponenten av accelerationen i systemet är noll ty jämvikt. Kraftekvationen ma=Fres tillämpas i y-led:

| ey: | 0=NH-mg+NB-Mg+NF |  |
| --- | --- | --- |

, där NB och NF är normalkraften från marken på bilens bak- respektive framhjul, samt NH är den resulterande normalkraften från marken på husvagnens hjul, som verkar mitt emellan hjulen (i origo).

Kraftmomentet M=0 i punkterna A och B tillämpas i enlighet med z-axelriktningen:

| eAz: |  | MA=-2amg+14aNB-19aMg+23aNF=0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -2mg+14NB-19Mg+23NF=0 |  |  |
| eBz: |  | MB=-23aNH+21amg-9aNB+4aMg=0 |  |
|  |  | -23NH+21mg-9NB+4Mg=0 |  |

Nu har tre oberoende jämviktsekvationer (med tre okända krafter) ställts upp.
Problemet är statiskt bestämt! Inga fler kraft- eller momentekvationer kan ställas upp i det tvådimensionella planet. Kraft- och momentekvationerna ställs upp enligt följande:

| ey: | mg+Mg=NH+NB+NF | (1) |
| --- | --- | --- |
| eAz: | -2mg+14NB-19Mg+23NF=0 | (2) |
| eBz: | -23NH+21mg-9NB+4Mg=0 | (3) |

För att erhålla NB omskrivs Ekvation (3), enligt

NB=239NH-73mg-49Mg

För att erhålla NF substitueras NB in i Ekvation (2) enligt

NF=223mg-1423NB+1923Mg
=223mg-1423239NH-73mg-49Mg+1923Mg
=-149NH+10469mg+227207Mg
⟹NF=-149NH+10469mg+227207Mg

För att erhålla NH substitueras NB och NF in i Ekvation (1), enligt

NH=-NB-NF+mg+Mg
=-239NH-73mg-49Mg--149NH+10469mg+227207Mg+mg+Mg
=-NH+4223mg+823Mg
=2123mg+423Mg
⟹NH=2123mg+423Mg

Det erhållna värdet på NH ger NB från Ekvation (3), enligt

NB=239NH-73mg-49Mg
=2392123mg+423Mg-73mg-49Mg
=0
⟹NB=0

Det erhållna värdet på NH och NB ger NF från Ekvation (2), enligt

NF=223mg-1423NB+1923Mg
=223mg-1423239NH-73mg-49Mg+1923Mg
=-149NH+10469mg+227207Mg
=-1492123mg+423Mg+10469mg+227207Mg
=223mg+1923Mg
⟹NF=223mg+1923Mg

Således har samtliga normalkrafter bestämts. För att kontrollera om värdena stämmer sätts de in i Ekvation (1), där det erhålls att vänsterledet är lika med högerledet, vilket innebär att värdena är giltiga.

För att erhålla kraften R friläggs systemet i två delsystem: husvagnen och bilen. Den sökta kraften kan därmed härledas på två sätt med kraftekvationen i x-led: R-fhusvagn=0 och Fmotor-R-fbil=0. Således, detta ger att systemet kan endast vara i jämvikt om R=fhusvagn=Fmotor-fbil.

SVAR:

Normalkraften från det främre och bakre hjulet av bilen är

NB=0 N

NF=223mg+1923Mg N

Kraften som verkar på bilen vid dragkroken bestämdes till

R=fhusvagn=Fmotor-fbil N

Uppgift 3.44

Figur 2 - Uppgift 3.44

Ett naturligt koordinatsystem introduceras i det tvådimensionella planet. Låt punkt A vara den översta läget och låt referenspunkten (nollnivån) B vara det nedersta läget (se Figur 2). Den mekaniska energin i systemet bevaras enligt den mekaniska energilagen (energiekvationen)

T0+V0=T+V

, där vänsterledet betecknar den initiala kinetiska och potentiella energin och högerledet visar de motsvarande energinivåerna vid en senare tidpunkt. Energiekvationen ställs upp med avseende på referenspunkten:

12mvA2+mghA=12mvB2+mghB⟹12v02+gh=12vB2+0

Det ger därmed hastigheten vB (i kvadrat) som

|  | vB2=v02+2gh | (4) |
| --- | --- | --- |

Kraftekvationen ma=Fres tillämpas i enlighet med motsvarande koordinatriktning:

a=atet+anen=vet+v2ρen

När cyklaren har nått det nedersta läget, B, är hastigheten som maximal (accelerationen i tangentialriktningen är noll) eftersom all mekanisk energi omvandlats till enbart kinetisk energi (den potentiella energin är noll vid denna referenspunkt). Därefter, förutsatt att ingen trampning äger rum, kommer hastigheten att minska på grund av friktion mellan cykelhjulen och underlaget.

|  | mat=Ft |  |
| --- | --- | --- |
| et: | mv=0 | (5) |

Centripetalaccelerationen an=v2ρ beskriver rörelsen i normalriktningen.

|  | man=Fn |  |
| --- | --- | --- |
| en: | mvB2R=N-mg | (6) |

Normalkraften FN erhålls av Ekvation (7) som

N=mvB2R+g=mv02+2ghR+g

SVAR:

Normalkraften på cykeln från underlaget är

N N=mv02+2ghR+g

Uppgift 7.22

Figur 3 - Uppgift 7.22

Delfråga a) Kraftekvation

Ett cylinderkoordinatsystem introduceras i figuren, som betraktas som en partikelrörelse, med origo belägen i pojkens tyngdpunkt (se Figur 3). Samtliga krafter införs: en tyngdkraft Fg=mg och en spännkraft S=S-er. Kraftekvationen ställs upp i enlighet med det cylindriska koordinatsystemet:

|  | ma=F |  |
| --- | --- | --- |
| er: | mr-rθ2=Fgcosθ-S |  |
| eθ: | mrθ+2rθ=-Fgsinθ |  |
| ez: | mr=0 |  |

Från figuren erhålls: r=l=konstant⟹r=l=0⟹r=l=0
Det ger följande uppställning av kraftekvationer:

| er: | -mlθ2=mgcosθ-S | (7) |
| --- | --- | --- |
| eθ: | lθ=-gsinθ | (8) |

Spännkraften S bestäms med omskrivning av Ekvation (8) som

S N=mlθ2+gcosθ

Rörelseekvationen beskrivs av Ekvation (9), vilken skrivs om till

θ+ω2sinθ=0 	, där vinkelhastigheten i kvadrat är ω2=gl

Svängningstiden (för en fullbordad period) bestäms enligt

τ s≈2πω=2πgl=2πlg

Delfråga b) Momentekvationen

Betrakta pojkens rörelse på gungan som en pendel av en partikel med massan m. Ett cylinderkoordinatsystem introduceras, där origo ansätts i andra änden av repet som håller gungan, på toppen av ställningen (se Figur 2). Rörelsemängdsmomentet kring origo kan definieras med de cylindriska koordinaterna enligt

HO=r×p=rer×mv=Hastighet i cylinderkoordinater
=rer×mrer+rθeθ
=mr2θez

⟹HO=mr2θez=Hz

⟹Hz=mr2θ

Enligt momentekvationen definieras kraftmomentet som tidsderivatan av rörelsemängdsmomentet.

MO=r×F=HO=Hz⟹r×F=Hz

Från figuren erhålls längden av repet l.
Rörelseekvationen härleds från momentekvationen:

l∙mgsinθ∙ez=ddtml2θez
mlgsinθ=ml2θ
ml2θ-mlgsinθ=0
θ-glsinθ=0

För att erhålla vinkelhastigheten tillämpas en omskrivning av rörelseekvationen, enligt

θ+ω2sinθ=0 	, där vinkelhastigheten i kvadrat är ω2=gl

Svängningstiden (för en fullbordad period) bestäms enligt

τ s≈2πω=2πgl=2πlg

Delfråga c) Energiekvation

Betrakta pojkens rörelse på gungan som en pendel av en partikel med massan m. Låt punkt A och B motsvara den lägsta respektive högsta punkten i systemet. Ett kartetiskt koordinatsystem introduceras, där origo ansätts i punkten A. Den mekaniska energin i systemet bevaras enligt den mekaniska energilagen (energiekvationen)

T0+V0=T+V

, där vänsterledet betecknar den initiala kinetiska och potentiella energin och högerledet visar de motsvarande energinivåerna vid en senare tidpunkt. Energiekvationen ställs upp med avseende på referenspunkten A:

12mvA2+mghA=12mvB2+mghB⟹vA2+2ghA=vB2+2ghB

Notera, tyngdaccelerationen g är negativ ty riktningen av y-axeln är vertikalt uppåt.
Givet referenspunkten A är höjden hA och hastigheten vB noll. Höjden vid punkten B ges av trigonometri som hB=l1-cosθ. Den maximala hastigheten, hastigheten vA, vid punkten A betecknas vmax och bestäms med energiekvationen till

vA2+2ghA=vB2+2ghB⟹vA2+0=0+2ghB⟹vmax2=2gl1-cosθ

Den maximala hastigheten är således beroende av tre parametrar g,l,θ, enligt

vmax=2gl1-cosθ

Mot bakgrund av villkoret för utfallsvinkeln 0≤θ≤π kan den maximala hastigheten enbart anta värden inom intervallet 0≤vmax≤2gl, vilket motsvarar medelvärdet vmaxmedel=gl.

Svängningstiden (för en fullbordad period) bestäms enligt

τ s≈2πω=2πvmaxmedell=2πlvmaxmedel=2πlgl=2πlg