Seminarium 2

Onsdag 13 april 2022

Uppgift 6.14

Figur 1 - Uppgift 6.14 (**)

En positiv kraftriktning ansätts motsvarande riktningen på x- och y-axeln i ett koordinatsystem. En kraft som är riktad nedåt eller åt vänster blir således negativ. Låt NB och NF vara normalkrafterna (riktade vinkelrätt mot marken) från bak- respektive framhjulet samt låt friktionskraften (eller bromskraften) Fμ, riktad snett uppåt åt höger, verka på det bakre hjulet (se Figur 1). Friktionstalet μ kan beskrivas matematiskt som

|  | μ=FμNB | (1) |
| --- | --- | --- |

Tyngdkraften från masscentrum, representerad av Fg=mg, man delas upp i två kraftkomposanter, Fx och Fy, i x- respektive y-led med hjälp av trigonometri:

|  | Fx=mgsinα | (2) |
| --- | --- | --- |
|  | Fy=mgcosα | (3) |

Friktionskraften bestäms mot bakgrund av att kraftresultanten i x-led är noll (jämvikt råder).

Fμ-Fx=0⟹Fμ=Fx=mgsinα

För att erhålla normalkraften från det bakre hjulet, NB, ställs jämviktsekvationerna upp med vridmomentet i främre hjulet. Observera att tyngdkraften (inklusive komposanterna) är negativt riktade!

l∙NB-h∙Fx-l-a∙Fy=0
l∙NB-h∙mgsinα-l-a∙mgcosα=0
l∙NB=mg∙hsinα+l-acosα
NB=mglhsinα+l-acosα

Normalkraften från bakhjulet, NB, bestäms således som

|  | NB=mglhsinα+l-acosα | (4) |
| --- | --- | --- |

Den maximala backlutningen, αmax, erhålls genom substitution av ekvation (4) i ekvation (1) och utlösning av vinkeln α ur formeln enligt

μ=FμNB=mgsinαmglhsinα+l-acosα
=l∙sinαhsinα+l-acosα
=cotα=cosαsinα
=lh+l-acotα
cotα=lμ-hl-a
tanα=l-alμ-h=μ1-al1-μhl
α=tan-1μ1-al1-μhl

Det ger således den maximala backlutningen

|  | αmax=tan-1μ1-al1-μhl | (5) |
| --- | --- | --- |

Givet μ=13, a=59l och h=13l kan lutningsvinkeln bestämmas med substitution i formel (5) enligt

αmax=tan-1μ1-al1-μhl=tan-1131-59ll1-1313ll=tan-142789=tan-116≈9,5°

SVAR a):

αmax=tan-1μ1-al1-μhl

SVAR b):

αmax=tan-116≈9,5°

uPPGIFT 8.7

Figur 2 - Uppgift 8.7 (**)

Låt S vara spännkraften på partikeln staven riktad mot punkten O (se Figur 2). Denna kraft kan delas upp i två komposanter, Sx och Sy, i x- respektive y-led med hjälp av trigonometri. Komposanterna kan beskrivas som

|  | Sx=Ssinθ | (6) |
| --- | --- | --- |
|  | Sy=Scosθ | (7) |

I samband med pendelrörelsen av staven uppkommer tröghetskraften, Fa=ma, riktad åt vänster horisontellt med vagnen. När jämvikt slutligen råder, det vill säga eventuell svängning upphört, kommer staven naturligt att vara likriktad med normalen av vagnen. Således kommer vinkeln, θ, vara noll och därmed gäller följande (observera tecken för respektive kraft):

Fg-Sy=0⟹Fg=mg=Sy=ScosθFa-Sx=0⟹Fa=ma=Sx=Ssinθ⟹ag=1mSsinθ1mScosθ⟹a=gtanθ

SVAR:

θ=0°

uPPGIFT 8.48

Figur 3 - Uppgift 8.48 (**)

Låt S vara båglängden av kurvan från punkt A till punkt B, samt låt v0 och v1 vara hastigheterna i respektive punkt (se Figur 3). Från definitionen av hastighet och acceleration, v=dsdt respektive a=dvdt, erhålls accelerationen, at, i en given tidpunkt som en konstant, a0.

at=dvdt=dvds∙dsdt=v=dsdt=vdvds=konstant=a0⟹v∙dv=a0∙ds

⟹v0v1v∙dv=a00s1 ds⟹12v2v0v1=a0s0S⟹12v12-v02=a0S⟹a0=v12-v022S

Kraftresultanten, Fa, bestäms som

|  | Fa=m∙a0=mv12-v022S | (8) |
| --- | --- | --- |

Tyngdkraften, Fg, kan delas upp i två komposanter, Fx vinkelrätt mot normalen av planet (eller lyftkraften, L) respektive Fy likriktad med normalen. Komposanterna kan beskrivas som

|  | Fx=mgsinθ | (9) |
| --- | --- | --- |
|  | Fy=mgcosθ | (10) |

Mot bakgrund av kraftresultanten (8), summan av samtliga krafter, kan skillnaden mellan dragkraften och luftmotståndet, T-R, beskrivas matematisk som

Fa=T-R+L-Fc-Fg⟹T-R=Fa-L+Fc+Fg=Fa-L+Fc+Fx+Fy

, där Fc är centripetalkraften. Med tanke på att centripetalkraften är ekvivalent med lyftkraften subtraherad med komposanten Fy (10) av tyngdkraften kan dessa försummas från ovanstående formel. Insättning av (9) ger följande:

T-R=Fa+Fx=mv12-v022S+mgsinθ=mv12-v022S+gsinθ

Lyftkraften, L, ges av sambandet

Fc=L-Fy⟹L=Fc+Fy=mv12ρ+mgcosθ=mv12ρ+gcosθ

, där ρ är krökningsradien i punkten B.

SVAR:

T-R=mv12-v022S+gsinθ

L=mv12ρ+gcosθ

Uppgift 9.25

Figur 4 - Uppgift 9.25 (**)

Krökningsradien, ρ, av banan (se Figur 4) definieras matematiskt som

|  | ρ=1+y'232y'' | (11) |
| --- | --- | --- |

, där första- och andraderivatan av y-koordinaten bestäms genom upprepad derivering (med avseende på x) av ekvationen för den elliptiska banan som erhålls från frågan.

Omskrivning av ekvationen

x2a2+y2b2=1⟹y=baa2-x2

Första derivatan

y'=ba∙-2x2a2-x2=-ba∙xa2-x2

B0,b ⟹y'x=0=0

Andra derivatan

y''=ba∙-a2-x2--2x∙-2x2a2-x2a2-x2=ba∙-a2-x2-2x2a2-x2a2-x2=-ba∙a2+x2a2-x232

B0,b ⟹y''x=0=-ba∙a2a232=-ba2

De beräknade värdena på första- och andraderivatan substitueras in i (11) för att erhålla krökningsradien

|  | ρ=ρx=0=1+y'x=0232y''x=0=1+0232-ba2=a2b | (12) |
| --- | --- | --- |

Kraftekvationen i punkten B ställs upp enligt

|  | mvB2ρ=mg⟹vB2=ρg | (13) |
| --- | --- | --- |

, där vB är hastigheten i denna punkt. Insättning av (12) i (13) ger

vB2=ρg=a2bg

Låt den lägsta punkten, A, vara nollnivån. Energiekvationen beskrivs som en omvandling från rörelseenergi (kinetisk energi) i punkt A till en bråkdel rörelseenergi och resterande i form av lägesenergi i punkt B enligt

Punkt A (rörelseenergi)⟹Punkt B (rörelseenergi + lägesenergi)

12mvA2=12mvB2+2mgb

⟹vA=vB2+4gb=ga2b+4gb=ga2b+4b=gba2+4b2

Hastigheterna vA och vB i punkterna A respektive B bestäms således till

|  | vA=gba2+4b2 | (14) |
| --- | --- | --- |

|  | vB=ρg=ga2b | (15) |
| --- | --- | --- |

Givet värden a=3 m och b=4 m bestäms hastigheten, vA3,4, med hjälp av (14) som

vA3,4=9,8232+4∙424≈13,4 ms≈48,2 kmh

SVAR:

vA=gba2+4b2

vA≈48,2 kmh

Uppgift 10.10

Figur 5 - Uppgift 10.10 (**)

Naturliga koordinatriktningar införs. Riktningen för spännkraften, S, blir således negativ (se Figur 5). Antagande: partikeln kan röra sig friktionsfritt på ytan. Ekvationen för rörelsemängdsmoment tillämpas

Hz=mvr

Resultatet av en ändring av spännkraften, S, från Hz0 till Hz1, beskrivs enligt följande momentekvation

Hz0=Hz1

mvr=mv+dvr+dr

⟹vr=v+dvr+dr
=vr+v∙dr+r∙dv+dv∙dr

⟹0=v∙dr+r∙dv+dv∙dr
=dv∙dr≈0
=v∙dr+r∙dv

⟹dvdr=-vr

SVAR:

dvdr=-vr